附件1

柳州市人民医院移动充电设备（共享充电宝）设备参数及要求

一、项目地点：柳州市人民医院门诊大楼

二、项目内容：柳州市人民医院门诊大楼移动充电设备（共享充电宝）服务项目

三、具体要求：

（一）成交人资质要求：

1.成交人必须是在中华人民共和国境内注册登记的实力强、口碑好的企业，具有独立法人资格，能独立承担民事责任；具有一定的资金实力、资信真实可靠；诚信守法，无信用不良记录。

2.竞商人应具有良好的商业信誉，在检察院无行贿犯罪记录。

3.不接受联合体竞标。

4.投标设备必须通过ISO9001认证。

（二）项目合作方式

1.由成交人负责安装和后期保养移动充电设备（共享充电宝）并承担移动充电设备（共享充电宝）实际产生的用电费用。用户通过智能手机APP或微信等移动互联网技术扫码启动，线上支付、线下体验。互联网接口等运营设施的投资成交人进行投资。

2.医院向成交人提供移动充电设备（共享充电宝）场地，免收场地租金，收入分成按季度或每月收取，成交人需每季度或每月将移动充电设备（共享充电宝）收入按照约定分成支付予医院。

3.医院有权根据需要调整移动手机充电设备场地的位置与数量。

4.成交人应建立移动手机充电设备运营管理系统，为医院设立真实有效的查询账户和密码，支持医院通过计算机接入网络支付系统确定收入，向医院开放充电宝销售及收入信息查询功能，协助完成按充电宝销售及收入信息查询统计，并允许相关数据下载保存。

5.成交人应派驻专职运营维护人员，负责日常业务沟通、账目核对；协助医院解决在使用移动充电设备（共享充电宝）可能发生的问题及投诉；做好移动充电设备（共享充电宝）的日常巡检、维护，如因移动充电设备（共享充电宝）质量问题或其他原因引起的安全事故，由成交人负全责。

6.成交人应保证提供性能安全可靠的移动充电设备（共享充电宝），保证使用过程中的充电宝质量、使用安全、用电安全，对损坏的移动充电设备（共享充电宝）能在24小时内维修或更换完毕。当移动充电设备（共享充电宝）的损坏率超过20%，且超过5个工作日不能得到修复时，医院有权解除与成交人签订的合同。

7.除手机充电功能之外，成交人不得从事其他经营项目，成交人不能随意利用移动充电设备（共享充电宝）开展广告业务；不得随意利用移动充电设备（共享充电宝）运营管理系统中的用户信息开展与移动充电设备（共享充电宝）业务无关的商业活动。

8.成交人制定或调整移动充电设备（共享充电宝）功能服务收费标准必须经医院的同意并向医院书面备案。同时成交人应在显著位置张贴移动手机充电服务功能收费标准，该收费标准若为政府指导价的，按照指导价执行；属于市场调节价的，应当符合市场规律，并不得高于同城移动充电设备（共享充电宝）的收费标准。

9. 成交人不得以任何形式和理由泄漏客户的隐私。

四、成交人所提供的应符合下列产品性能要求：

1.符合GB4943.1-2011<信息技术设备安全 第一部分：通用要求》的国家标准，具有产品检测（检验）合格证明文件，包括但不限于整机检测报告、锂电池跌落测试报告等。

2.外观尺寸规格：按医院需求9台移动充电设备的柜机，内包含移动充电设备（共享充电宝），外观尺寸与摆放位置应与医院环境相协调，不影响医院整体美观。

3.支持手机扫码（微信、支付宝、APP）支付。

4.具有产品使用说明书和维修方案。

5.充电宝容量应等于或大于6000mAh；输入电流5V/2A；输出电流5V2.1A。

6.充电宝可自适应电流，应有输出过压保护，输出过流保护，高温保护，电池过充，电流过放保护，电压过放保护，输出短路保护，纹波、尖峰抑制等功能。

五、成交人施工技术应符合下列要求：

1.项目施工前，首先统计移动充电设备（共享充电宝）需要的用电总负荷、区域负荷容量，选择相应的既有配电箱做相应的局部改造以节省投资，充分考虑设备用电安全，严格把控用电负荷，要根据配电箱总开关剩余容量决定移动充电设备（共享充电宝）的安装数量，并且不能超过总开关的容量。电源线路布局合理、隐蔽且符合消防安全标准。

2.施工按医院供电技术人员要求接入电源，不能接照明电，优化供电方案，尽量减少布线。配电走线地面需暗线铺设，无损安装、无暴露线路。线路将使用PVC套管或阻燃槽板保护，线缆采用阻燃线缆，地面开槽宽度不应超过5cm（如做盖板，需经医院同意）。

3.项目布线系统结合医院人员动线、密集及踩踏情况等特点设计，要具有标准化、简单化、抗踩踏、无明显突兀感等特点，也具有布线上易于维护、管理、重组等特点。

4.为保证候诊人员人身安全，供电开关和移动充电设备（共享充电宝）的柜机应接地漏电保护装置，后台监控（值班）应包含用电安全信息采集。

5.施工周期：合同签订后，设备生产、采购及安装周期不超过30天。

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 竞标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 8 | 开户银行许可证复印件 | 必备 |
| 9 | 投标设备通过ISO9001认证复印件 | 必备 |
| 10 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖投标人公章） | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 13 | 其他材料 | 可提供 |

附件3

竞标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量（台） | 收入分成(医院：成交人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动充电设备（共享充电宝） |  |  |  |  |

注：以上报价包含设备费、安装费、调试费、税费、运输费等所有费用。

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

竞标人（公章）

日期：    年   月   日

# 附件4

# 门诊移动充电设备（共享充电宝）摆放位置方案

# 附件5

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

竞竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（采购采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在成交、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：