西门子16排CT维保服务需求

- 资质要求：

- 供应商必须具有国内法人资格，经营范围包含医疗设备维修。

- 具有相应完整有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证。

- 具有履行合同必须具备的供应保障能力。

- 在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

- 供应商在广西区范围内具备同品牌不少于3台CT设备全保维修保养服务业绩。

- 本项目不接受联合投标及中标方转包。

二、服务要求：

投标人必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和设备现行标准、规程，对委托内容进行如实检查和维护，对存在问题提出解决方案，完善设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障设备的安全正常运行。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子CT | 西门子 | SOMATOM Sensation16 |

三、维保类型为：全保（球管、探测器除外）。

四、维修保养具体内容要求：

- 包含工时：

免除服务合同期内所需的人工费用，派工次数不设限制，享有供应商优先派工的权利。

2、包含常规备件（球管、探测器及其他第三方的产品除外）:

维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：

（1）提供保修所需的备件（球管、探测器及其他第三方的产品除外），备件供应要及时、充足。

（2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。

（3）优先运送零配件，保证常规备件在48小时内运到医院，最长不超过5个工作日。

（4）回收报废部件。

3、保证开机率：

在合同期内保证96%的开机率，（停机时间少于4%）按一年365天计算。如果此开机率由于中标供应商的原因未能达到，对于开机率低于96%的每一个百分点,合同期限将相应延长10天。

- 安全检查：

中标供应商必须定期进行安全检查，以保证机器运行安全，安全检查将按照厂家标准及当地规定执行，具体包括：

（1）制定检查计划

（2）机械安全检查

（3）电气安全检查

（4）记录检查结果

（5）出示检查报告

5、质量保证：

合同有效期内，中标供应商必须通过以下任务和工作以保证设备质量达到厂家颁布的质量标准（保修范围外的系统部件造成不达标除外）。

（1）制定检查计划

（2）图象质量（效果）检查

（3）评判参数结果

（4）调整 / 校准

（5）记录检查结果

6、技术电话支持

全国范围内提供电话支持，由专业工程师提供快速诊断和支持服务：

技术电话支持(24X7)，周一至周日，每天24小时，不分节假日；

- 预防性保养：

一年4次常规保养，按厂家标准进行调校，保证机器各项技术指标和性能达到设备运行要求，包含保养所需耗材，每次均出示保养报告。包括：

（1）记录并安排保养时间

（2）保养计划更换损耗部件

（3）检测

（4）按照厂家标准进行调校

（5）确认各项技术指标及性能

（6）记录设备状况

8、故障响应时间：

中标人接到故障报修电话后，立即响应，诊断机器故障，制定维修方案。工程师24小时内到达现场提供现场服务。

- 预防性保养损耗品：

预防性保养中需更换的损耗品由中标人免费提供。

五、服务期限及服务地点：

- 服务时间：自签订合同之日起1年。

- 服务地点：采购人指定地点。

六、付款条件：

CT正常使用每3个月支付一次，分4次付清。自合同签订之日起，中标人先服务3个月后开具3个月的保修发票，医院收到发票后在3个月内付清，以此类推。

七、附加条件：

若在合同有效期内，该CT停用，则合同自动终止，服务款按实际服务时间进行结算且在合同终止后3个月内付清。

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 企业法人或负责人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 5 | 法人或负责人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人或负责人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 7 | 法定代表人或负责人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 8 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖单位公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |
| 9 | 报价表 | 必备 |
| 10 | 服务响应偏离表 | 必备 |
| 11 | 需提供相应完整有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证》或第二类医疗器械经营备案凭证复印件 | 必备 |
| 12 | 维保服务方案 | 必备 |
| 13 | 故障响应及处理方案 | 必备 |
| 14 | 服务团队方案 | 必备 |
| 15 | 备品备件方案 | 必备 |
| 16 | 服务承诺书 | 必备 |
| 17 | 广西区范围内具备同品牌不少于3台CT设备全保维修保养服务业绩（提供合同复印件或其他材料） | 必备 |
| 18 | 其他材料 | 可提供 |

响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月   日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院16排CT维保服务商采购

采购项目编号：   柳人医招〔2020〕17号         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价 （元/年） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16排CT维保服务 | 1项 |  |  |
| 总合计：人民币大写： （小写：¥___________) |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：货物价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购服务要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 服务响应偏离表（格式）

| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保类型 |  |  |  |
| 2 | 维修保养具体内容 |  |  |  |
| 3 | 服务期限及服务地点 |  |  |  |
| 4 | 付款条件 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

说明：

供应商应根据服务要求、对照采购文件要求在“响应情况”栏注明“响应”、或“不响应”。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日