附件1、

第三学术厅-副会议室（音响部分）

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字音频处理器 | ORLE SONY JBL | 数字音频处理器，★双引擎DSP处理器，48比特DA转换器 内置6路音箱处理器 增加了36段反馈频点监控，每路输入通道有参量均衡器，自动压限器，数码延时器，自动输入切换，自动压限器，保持每路音源音量一致。★6路音箱处理器，★每路音箱均可设置与听众的距离（精度达到厘米）。★36段反馈频点适时监控，全频段扫描，达到绝无声反馈的会议。 | 1 | 套 |
| 3 | 功放 | Crown 高峰 百威 ORLE | 8Ω 900W *2CHb 4Ω立体声 ：1800W+1800W 频率响应：5Hz 至 30kHz 配合4个6.5寸全音域音箱发声 | 1 | 台 |
| 4 | 音频配套线材 | 无 | 含音频信号线、配套各类音频插头等配件 | 1 | 套 |
| 5 | 音视频地插系统 | 无 | 配套HDMI线、音频线、隔离器、各类模块等 | 2 | 套 |
| 7 | RVV2.0 | 秋叶原 华敏 佳耐美 | 4N 无氧铜 （带护套抗拉专业音箱线） | 100 | 米 |

附件2、

第三学术厅--数字会议音频系统

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱1 | JBL RCF BOSE | 2路2分频全音域音箱 8寸玻璃纤维锥盆低音,1寸聚乙烯亚胺膜高音 额定功率120W,节目功率240W,阻抗8欧 灵敏度91dB,最大声压级112dB,覆盖角度100x100 频率范围45Hz-20kHz,频率响应62Hz-16kHz 白色, | 2 | 只 |
| 2 | 音箱2 | JBL RCF AUDIOKING | 2路2分频全音域音箱 6.5寸 低音,1寸聚乙烯亚胺膜高音 额定功率60W,节目功率120W,阻抗8欧 灵敏度90dB,频率响应70Hz-20kHz白色,建议与现有6.5寸全音域音箱兼容 | 2 | 只 |
| 3 | 功放 | Crown 高峰 百威 ORLE | 8Ω 900W *4CHb 4通道 频率响应：5Hz 至 30kHz 配合4个6.5寸全音域音箱和2个8寸全音域音箱发声 | 1 | 台 |
| 4 | 音频管理中心 | 百灵达 RCF SoundcraftYAMAHA | 音频管理中心： ★1U 高度 19英寸机架式安装 ≥9路平衡XLR输入 1路平衡XLR输入优先输入 ★≥8输入高灵敏度麦克风输入 可切换的幻像电源和高通滤波器提供通用的输入 ★每个输入输出选择器 4线路电平输入可用的RCA音响连接器类型 2平衡XLR输出 音频规格：频率响应:20/20 Hz /千赫 ★输入部分：输入灵敏度麦克风:- 50 dBu ★输入灵敏度(XLR行):-10 dBu 输入灵敏度(RCA)行:-10 dBu ★输入阻抗麦克风:5Ω平衡 输入阻抗(XLR行):5Ω失衡 ★输入阻抗线(RCA):10Ω失衡 | 1 | 台 |
| 5 | 无线鹅颈话筒接收机 | MIPRO 德胜 # 铁三角 | 无线话筒接收机≥5路 ★UHF真分集接收机、锁相环回路设计. 自动选讯功能使接收断讯降到最低. 内建式静音及音码锁定回路可抑制干扰 . 液晶显示 提供平衡式&非平衡式 6.3mm 输出座. | 1 | 套 |
| 6 | 鹅颈无线专业会议话筒 | MIPRO 德胜 # 铁三角 | 鹅颈无线专业会议话筒发射器 ★17寸鹅颈会议UHF真分集无线话筒发射器 内置独特的语音压限器，二次变频电路， 预设128个频道 音码及杂讯锁定，双重静音控制， 液晶显示剩余电量 频率 ALL电平数码控制确保音色清晰明亮 ★原装德国进口双面咪头 | 5 | 套 |
| 8 | 数字音频处理器 | ORLE SONY JBL | 数字音频处理器，★双引擎DSP处理器，48比特DA转换器 内置6路音箱处理器 增加了36段反馈频点监控，每路输入通道有参量均衡器，自动压限器，数码延时器，自动输入切换，自动压限器，保持每路音源音量一致。★6路音箱处理器，★每路音箱均可设置与听众的距离（精度达到厘米）。★36段反馈频点适时监控，全频段扫描，达到绝无声反馈的会议。 | 1 | 套 |
| 9 | 无线话筒4个含接收机 | MIPRO 德胜 铁三角 | 双手持双接收真分集专业演唱级手持无线话筒 ■预设1280个频道 ■锁相环回路设计. ■自动选讯功能使接收断讯降到最低. ■内建式静音及音码锁定回路可抑制干扰 . ■液晶显示 ■提供平衡式&非平衡式 6.3mm 输出座. ■1U金属机壳设计. 注：使用原装德国进口咪头 | 4 | 套 |
| 10 | 系统 | Medley ORLE 德胜 | 系统电源管理中心 ★内置电源滤波系统 ★电压监控显示 兼顾以上所有设备 | 1 | 台 |
| 11 | 中控主机（含控制平板电脑） | 建议知名品牌 | 兼容现有矩阵、投影仪、LED大屏、电源控制开关 兼容以上所有音频产品 实现视频输入输出一键切换、电视，LED大屏自定义显示。各类电源控制开关时序控制、音频设备控制，幕布控制。 | 1 | 套 |
| 12 | 视频推流器 | 国内知名品牌 | 支持我院现有摄像机音视频输出转换为网络媒体传输协议 支持HDMI音视频输入 千兆网口，推流分辨率>1080p 支持媒体传输协议：http、HLS、FLVRTSP、rtmp、rtsp 编码类型：H.264/H.265可选 | 1 | 个 |

注：

1、以上项目含安装、调试，小会议室可以利用大会议室无线鹅颈话筒及无线话筒。

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 企业法人或负责人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 5 | 法人或负责人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人或负责人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 7 | 法定代表人或负责人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 8 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖单位公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |
| 9 | 报价表 | 必备 |
| 10 | 技术响应、偏离情况说明表 | 必备 |
| 11 | 服务承诺书 | 必备 |
| 12 | 项目实施方案（供货方案、售后服务方案、退换货方案等） | 必备 |
| 13 | 投标人自2016年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 14 | 其他材料 | 可提供 |

响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的谈判采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月   日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院第三学术报告厅及小会议室音视频系统项目

采购项目编号：   柳人医招〔2020〕40号         金额单位：人民币（元）

第三学术厅-副会议室（音响部分）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字音频处理器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 功放 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 音频配套线材 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 音视频地插系统 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 7 | RVV2.0 |  |  | 100 | 米 |  |  |
| 合计：人民币大写： 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |

第三学术厅--数字会议音频系统

| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱1 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 2 | 音箱2 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 功放 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 音频管理中心 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 无线鹅颈话筒接收机 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 鹅颈无线专业会议话筒 |  |  | 5 | 套 |  |  |
| 8 | 数字音频处理器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 无线话筒4个含接收机 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 10 | 系统 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 中控主机（含控制平板电脑） |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 视频推流器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 合计：人民币大写： 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |

以上报价总合计：人民币大写：                         （小写：¥__________)

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：货物价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购服务要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 技术响应、偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日