### 附件1

全科医学培训基地网络设备招标

### 质量、功能和技术参数要求

第一部分：供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、法律、行政法规规定的其他条件。

2、不接受分公司或联合体参加投标。

3、投标报名需提交资料:

3.1、工商营业执照，或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书；

3.2、组织机构代码证副本；

3.3、税务登记证；

3.4、产品销售授权书原件或复印件；

3.5、法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证（正反面）；

3.6、若非法定代表人或企业负责人参加报名的，则须同时提交法定代表人或企业负责人的授权委托书及被授权人的身份证（正反面）；

3.7、查询行贿犯罪档案结果告知函。

第二部分：系统功能：

- 总体要求

柳州市人民医院全科医学培训基地网络设备一批，要求按照业界标准进行光纤布线、光纤熔纤、多模光纤跳线连接，实现该楼网络互联。要求一楼主交换机与从第三住院楼接入的室外多模光纤连接，多模光纤布线共3根：从一楼弱电间至三楼弱电间1根，一楼至五楼弱电间1根，一楼至七楼弱电间1根。要求将各楼层网络端口通过本次采购的机柜模块面板架及跳线接入交换机内，要求连通电气性能符合国家相关标准以确保线路畅通。投标人负责网络物理连通和网络配置技术支持。本项目工期要求不得超过20个工作日，验收标准为各设备参数符合货物采购需求并实现与我院局域网稳定连通。

- 货物采购需求

说明：

- 本项目限定品牌型号，投标人可选用范围内限定的品牌。因我院核心和汇聚层交换机均采用华三产品，为确保网络兼容以及便于工程师配置，货物列表第1项和第2项建议采用华三，其他品牌产品与医院原有网络产生不兼容问题由投标人负责。

- 凡在“采购需求（技术参数、性能、配置等要求）”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

- 要求投标人到现场勘查并出具由柳州市人民医院计算机中心盖章的地勘证明。

- 投标人需具备网络工程施工经验并有相关成功案例。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 交换机 | 华三、 思科、 华为 | 6台 | - 要求采用标准版（即SI） - 交换容量:256Gbps； - 包转发率:78Mpps； - Console端口：1个； - 10/100/1000M以太网端口：48个； - 光口：4个； - 支持VLAN划分,端口汇聚,端口镜像,端口限速； |
|  | 交换机 | 华三、 思科、 华为 | 1台 | - 要求采用标准版（即SI） - 交换容量：256Gbps； - 包转发率：48Mpps； - Console端口：1个； - 10/100/1000M以太网端口：24个； - 光口：4个； - 支持VLAN划分,端口汇聚,端口镜像,端口限速； |
|  | 机柜模块面板架 | 一舟、 安普、 IBDN | 4个 | - 型号 ：48口； |
|  | 机柜模块 | 一舟、 安普、 IBDN | 196个 | - 与机柜模块面板架配套 |
|  | 机柜数据模块六类跳线 | 一舟、 安普、 IBDN | 196条 | - 通过标准测试； |
|  | 多模光纤跳线 | 一舟或者其他国内合格品牌 | 6条 | - 型号：ST到LC（ST为圆头，LC为小方头）2米； |
|  | 多模光纤跳线 | 一舟或者其他国内合格品牌 | 2条 | - 型号：LC到LC（ST为圆头，LC为小方头）2米； |
|  | 光模块 | 惠普、 华三、 华为 | 9个 | - 型号：多模； - 原装产品：850nm,0.55km； - LC口：速度10/100/1000Mbps； |
|  | 尾线终端盒 | 一舟、 安普、 IBDN | 4个 | - 型号：六芯尾纤终端盒（建议用12芯的，可以装入机架）； - 高品质； |
|  | 熔纤 | -- | 30个点 | - 型号：六芯尾纤终端盒×5=30条尾纤； |
|  | 六芯多模光缆 | 一舟或者其他国内合格品牌 | 210米 | - 一舟6芯室外多模光纤（62.5/125） |
|  | 机柜（组装式） | 一舟或者其他国内合格品牌 | 1个 | - 型号： 42U机柜(散装600mm*600mm*2000mm)； |
|  | 人工费、税费 | -- | -- | - 以上所有项目含税，人工费包括：运输费、装卸费、安装费、调试费、检验检测费、培训费； |

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标函 | 必备 |
| 3 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 4 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 5 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 6 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 7 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 8 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 9 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 10 | 投标保证金收据或转帐底单复印件 | 必备 |
| 11 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 12 | 竞标报价明细表 | 必备 |
| 13 | 产品技术参数 | 必备 |
| 14 | 产品配置清单 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书原件或复印件 | 必备 |
| 16 | 施工组织设计 | 必备 |
| 17 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 18 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 19 | 近三年完成的获奖项目和类似项目情况表 （提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 20 | 其它材料 | 可提供 |

附件3                 技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术参数 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 交换机 | 华三、 思科、 华为 | 6台 | - 要求采用标准版（即SI） - 交换容量:256Gbps； - 包转发率:78Mpps； - Console端口：1个； - 10/100/1000M以太网端口：48个； - 光口：4个； - 支持VLAN划分,端口汇聚,端口镜像,端口限速； |  |  |
|  | 交换机 | 华三、 思科、 华为 | 1台 | - 要求采用标准版（即SI） - 交换容量：256Gbps； - 包转发率：48Mpps； - Console端口：1个； - 10/100/1000M以太网端口：24个； - 光口：4个； - 支持VLAN划分,端口汇聚,端口镜像,端口限速； |  |  |
|  | 机柜模块面板架 | 一舟、 安普、 IBDN | 4个 | - 型号 ：48口； |  |  |
|  | 机柜模块 | 一舟、 安普、 IBDN | 196个 | - 与机柜模块面板架配套 |  |  |
|  | 机柜数据模块六类跳线 | 一舟、 安普、 IBDN | 196条 | - 通过标准测试； |  |  |
|  | 多模光纤跳线 | 一舟或者其他国内合格品牌 | 6条 | - 型号：ST到LC（ST为圆头，LC为小方头）2米； |  |  |
|  | 多模光纤跳线 | 一舟或者其他国内合格品牌 | 2条 | - 型号：LC到LC（ST为圆头，LC为小方头）2米； |  |  |
|  | 光模块 | 惠普、 华三、 华为 | 9个 | - 型号：多模； - 原装产品：850nm,0.55km； - LC口：速度10/100/1000Mbps； |  |  |
|  | 尾线终端盒 | 一舟、 安普、 IBDN | 4个 | - 型号：六芯尾纤终端盒（建议用12芯的，可以装入机架）； - 高品质； |  |  |
|  | 熔纤 | -- | 30个点 | - 型号：六芯尾纤终端盒×5=30条尾纤； |  |  |
|  | 六芯多模光缆 | 一舟或者其他国内合格品牌 | 210米 | - 一舟6芯室外多模光纤（62.5/125） |  |  |
|  | 机柜（组装式） | 一舟或者其他国内合格品牌 | 1个 | - 型号： 42U机柜(散装600mm*600mm*2000mm)； |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件4                 投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交换机 | 华三、 思科、 华为 | 6台 |  |  |  |
|  | 交换机 | 华三、 思科、 华为 | 1台 |  |  |  |
|  | 机柜模块面板架 | 一舟、 安普、 IBDN | 4个 |  |  |  |
|  | 机柜模块 | 一舟、 安普、 IBDN | 196个 |  |  |  |
|  | 机柜数据模块六类跳线 | 一舟、 安普、 IBDN | 196条 |  |  |  |
|  | 多模光纤跳线 | 一舟或者其他国内合格品牌 | 6条 |  |  |  |
|  | 多模光纤跳线 | 一舟或者其他国内合格品牌 | 2条 |  |  |  |
|  | 光模块 | 惠普、 华三、 华为 | 9个 |  |  |  |
|  | 尾线终端盒 | 一舟、 安普、 IBDN | 4个 |  |  |  |
|  | 熔纤 | -- | 30个点 |  |  |  |
|  | 六芯多模光缆 | 一舟或者其他国内合格品牌 | 210米 |  |  |  |
|  | 机柜（组装式） | 一舟或者其他国内合格品牌 | 1个 |  |  |  |

注：以上所有项目含税费、人工费、运输费、装卸费、安装费、调试费、检验检测费、培训费。