附件：

医院窗帘、病人床隔帘等物资招标参数

| 序号 | 产品名称 | 参数规格 | 计量单位 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘布 | 纯色遮光棉麻窗帘面料，面料含量：75%±5%聚酯纤维、棉25%±5%，克重1100g/m2，遮光率大于80%，布面平整，经纬线整齐，达到GB 8624-2012 B1阻燃要求，耐水洗色牢度4-5级，耐日晒色牢度4-5级，耐摩擦色牢度4-5级，面料定高2.8米，褶皱比例2：1；颜色：灰色（RGB:127.127.127） | 米 | 55 |
| 2 | 窗纱 | 素色棉麻窗窗面料，克重300g/m，布面平整，经纬线整齐，达到GB 8624-2012 B1阻燃要求，耐水洗色牢度4-5级，耐日晒色牢度4-5级，耐摩擦色牢度4-5级，面料定高2.8米，褶皱比例2：1，计量单位：米；颜色：白色(RGB:255.255.255) | 米 | 35 |
| 3 | 窗帘轨道 | 加厚铝合金轨道，厚度1.2mm，符合GB/T 26014-210标准，抗拉强度≥175N/mm2，拉动静滑无声，配单码、双码安装，安装时以6mm膨胀胶入墙，或以5cm自攻钉入吊顶龙骨进行固定，计量单位：米，单价包含安装费用 | 米 | 25 |
| 4 | 隔帘 | 加厚医用隔帘，大网格透气眼，针织密度紧密，透气不透人，甲醛含量符合GB18401-2010纺织品安全C类标准，面料定高2.8米，上下折边，南韩车法，S型挂钩，计量单位：米；单价包含安装费用；颜色：蓝色（RGB:69.150.187） | 米 | 50 |
| 5 | 隔帘轨道 | 医用隔帘轨道，规格：30*22*1.3mm，铝合金材质，方管，根据实际需求定制U型、L型、1字型，轨道尽头配PVC封口，每米配送滑轮6个，安装方法以图集07J902-2第9-3页进行安装，计量单位：米，单价包含安装费用 | 米 | 50 |
| 6 | 输液轨道 | 医用输液轨道，规格：32*28*1.3mm，铝合金材质，方管，根据实际需求定制U型、L型、1字型，轨道尽头配PVC封口，每米配送滑车2个，安装方法以图集07J902-2第9-3页进行安装，计量单位：米，单价包含安装费用 | 米 | 50 |
| 7 | 百叶窗 | 打孔式拉珠百叶窗，铝合金或pvc材质，S型叶片，三层以上环保烤漆，加粗绳梯，PMO高密度拉珠，叶片厚度0.17mm，克重600g/m2，计量单位：平方米，单价包含测量、制作及安装；颜色：灰色（RGB:127.127.127） | 平方米 | 85 |
| 8 | 卷帘 | 环保发泡遮光卷帘，防水防霉，面料平直，超声波切割面料，边缘无毛刺脱线，达到B1阻燃标准，甲醛含量低于20mg/kg，可定制花纹及LOGO，计量单位：平方米，单价包含测量、制作及安装 | 平方米 | 85 |
| 9 | 空调帘 | PVC空调挡风软帘，厚度3.0mm，加配重板，透明度高，耐磨度高，磁条磁力1200高斯；颜色：主体为透明材质，边框颜色灰色（RGB:127.127.127） | 平方米 | 120 |
| 10 | 304不锈钢输液杆 | 700+500输液架（大管），可伸缩加厚不锈钢 | 根 | 25 |
| 11 | 合计 |  |  |  |

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 企业法人或负责人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 5 | 法人或负责人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人或负责人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 7 | 法定代表人或负责人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 8 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖单位公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |
| 9 | 报价表 | 必备 |
| 10 | 服务响应偏离表 | 必备 |
| 11 | 项目实施方案（供货方案、售后服务方案、退换货方案等） | 必备 |
| 12 | 服务承诺书 | 必备 |
| 13 | 供应商2016年1月1日以来同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 14 | 其他材料 | 可提供 |

响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月   日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院窗帘、病人床隔帘等物资定点供应商项目

采购项目编号：   柳人医招〔2020〕23号                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 参数规格 | 计量单位 | 控制单价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘布 |  | 纯色遮光棉麻窗帘面料，面料含量：75%±5%聚酯纤维、棉25%±5%，克重1100g/m2，遮光率大于80%，布面平整，经纬线整齐，达到GB 8624-2012 B1阻燃要求，耐水洗色牢度4-5级，耐日晒色牢度4-5级，耐摩擦色牢度4-5级，面料定高2.8米，褶皱比例2：1；颜色：灰色（RGB:127.127.127） | 米 | 55 |  |
| 2 | 窗纱 |  | 素色棉麻窗窗面料，克重300g/m，布面平整，经纬线整齐，达到GB 8624-2012 B1阻燃要求，耐水洗色牢度4-5级，耐日晒色牢度4-5级，耐摩擦色牢度4-5级，面料定高2.8米，褶皱比例2：1，计量单位：米；颜色：白色(RGB:255.255.255) | 米 | 35 |  |
| 3 | 窗帘轨道 |  | 加厚铝合金轨道，厚度1.2mm，符合GB/T 26014-210标准，抗拉强度≥175N/mm2，拉动静滑无声，配单码、双码安装，安装时以6mm膨胀胶入墙，或以5cm自攻钉入吊顶龙骨进行固定，计量单位：米，单价包含安装费用 | 米 | 25 |  |
| 4 | 隔帘 |  | 加厚医用隔帘，大网格透气眼，针织密度紧密，透气不透人，甲醛含量符合GB18401-2010纺织品安全C类标准，面料定高2.8米，上下折边，南韩车法，S型挂钩，计量单位：米；单价包含安装费用；颜色：蓝色（RGB:69.150.187） | 米 | 50 |  |
| 5 | 隔帘轨道 |  | 医用隔帘轨道，规格：30*22*1.3mm，铝合金材质，方管，根据实际需求定制U型、L型、1字型，轨道尽头配PVC封口，每米配送滑轮6个，安装方法以图集07J902-2第9-3页进行安装，计量单位：米，单价包含安装费用 | 米 | 50 |  |
| 6 | 输液轨道 |  | 医用输液轨道，规格：32*28*1.3mm，铝合金材质，方管，根据实际需求定制U型、L型、1字型，轨道尽头配PVC封口，每米配送滑车2个，安装方法以图集07J902-2第9-3页进行安装，计量单位：米，单价包含安装费用 | 米 | 50 |  |
| 7 | 百叶窗 |  | 打孔式拉珠百叶窗，铝合金或pvc材质，S型叶片，三层以上环保烤漆，加粗绳梯，PMO高密度拉珠，叶片厚度0.17mm，克重600g/m2，计量单位：平方米，单价包含测量、制作及安装；颜色：灰色（RGB:127.127.127） | 平方米 | 85 |  |
| 8 | 卷帘 |  | 环保发泡遮光卷帘，防水防霉，面料平直，超声波切割面料，边缘无毛刺脱线，达到B1阻燃标准，甲醛含量低于20mg/kg，可定制花纹及LOGO，计量单位：平方米，单价包含测量、制作及安装 | 平方米 | 85 |  |
| 9 | 空调帘 |  | PVC空调挡风软帘，厚度3.0mm，加配重板，透明度高，耐磨度高，磁条磁力1200高斯；颜色：主体为透明材质，边框颜色灰色（RGB:127.127.127） | 平方米 | 120 |  |
| 10 | 304不锈钢输液杆 |  | 700+500输液架（大管），可伸缩加厚不锈钢 | 根 | 25 |  |
| 11 | 单价合计 |  |  |  | 580 |  |
| 单价合计：人民币大写： （小写：¥___________) |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：货物价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购服务要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

服务响应偏离表（格式）

| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质要求 |  |  |  |
| 2 | 采购内容及数量 |  |  |  |
| 3 | 合同期 |  |  |  |
| 4 | 价格约定 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

说明：

供应商应根据服务要求、对照采购文件要求在“响应情况”栏注明“响应”、或“不响应”。