货物需求一览表

说明：

1.本一览表中的品牌、型号技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他产品替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

3.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4.成交人须提供投标设备详细技术参数和标准配置的电子文档。

5.招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足（无偏离）或优于（正偏离），否则其投标作否决投标处理。

6.供货商必须具有国内法人资格，注册经营范围满足招标采购的内容。

7.在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

8.本项目不接受联合体竞价，不允许竞价人对本采购项目内容进行分包和转包。

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别一体机 | 台 | 10 | ▲1、 设备采用≥7英寸LCD触摸显示屏，分辨率≥1024*600，屏幕支持多点触控操作，屏幕防冲击防护等级IK04。 ▲2、 设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），分辨率≥1920×1080，帧率≥30帧/s。 3、 设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。 ▲4、 设备本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥5000张，本地指纹存储容量≥5000枚，本地出入记录存储容量≥10000条。 ▲5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； 6、 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 ▲7、 设备支持IC卡及身份证卡号读取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能。 8、 设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平区域范围可设置。 ▲9、设备人脸识别高度不低于1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s。（达到本条参数要求的应提供第三方权威机构出具的证明文件复印件并加盖厂家公章） 10、 设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 ▲11 、设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码、指纹等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板。 12、 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 ▲13、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（达到本条参数要求的应提供第三方权威机构出具的证明文件复印件并加盖厂家公章） 14、 设备支持比对结果图文提示功能； 支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 ▲15 、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像。（达到本条参数要求的应提供第三方权威机构出具的证明文件复印件并加盖厂家公章） 16、 设备支持黑名单功能，支持中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对、报警，报警信息可上传平台。 17、 设备具有数据加密功能，包括支持本地加密存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录加密数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用加密方案。 18、 设备支持本地及管理中心设置比对模式、阈值、人脸参数、相机参数、网络参数等；支持本地设置单个用户自定义识别方式。 19、 设备首次使用时，需要设置激活密码才可以使用；设备支持在刷脸或刷卡时抓拍图片并上传平台。 20、设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别。 21、 设备应具备以下报警功能：1）当连续若干次在设备上进行错误操作；2）未经正常操作而使出入口开启；3）出入口开启时间超过设定值；4）设备被拆除；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单刷卡；设备在接入系统平台可支持视频联动报警功能。 22、设备支持在线升级功能和本地U盘升级功能；系统主要操作响应时间＜1s，电控锁响应时间应小于等于1s，报警响应时间应小于等于1s ▲23、设备支持≥IP65防水等级； 适用温度范围：-30℃至65℃。 |
| 2 | 指纹刷卡一体机 | 台 | 369 | ▲1、设备应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名。 ▲2、 设备支持IC卡、Mifare卡识别，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容。 ▲3、 设备具有光学式指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式,支持≥5000枚指纹,指纹识别速度≤1S,误认率（FAR）≤0.001%,拒认率（FRR）≤0.01%。 ▲4、设备具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 ▲5、设备应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；认证方式：刷卡、指纹、二维码、刷卡/二维码+指纹、刷卡/二维码+密码、刷卡/二维码+指纹+密码、二维码+人脸检测、指纹+人脸检测、刷卡/二维码+指纹+人脸检测、刷卡/二维码+密码+人脸检测、指纹+密码+人脸检测、刷卡/二维码+指纹+密码+人脸检测；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 6、 设备具有IP防冲突功能，当IP冲突后，具有报警提示；设备具有手动和自动校时功能；设备及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 7、设备应支持≤10万张卡片管理；支持≤30万条事件存储。 8、 发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 9、设备应具有应急开启的方法；设备软件应具有看门狗检测功能；设备应具有不少于2路入侵探测接口，能联动报警输出。 10、设备支持在线升级功能，也支持本地U盘升级功能；设备具备防拆功能。 11、 设备根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 ▲12、 设备具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作；客户端软件可远程控制设备摄像头执行图片抓拍，并进行图片上传。 ▲13、 设备具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关。读卡器模式下，可通过wiegand或RS485协议接入门禁主机，通过门禁主机控制门开关。 ▲14、刷卡（指纹）认证合法时，则认证通过开门；若不存在，则认证不通过，判断为非法操作。 15、刷卡（指纹）时，设备可抓拍图片，并实时显示在显示屏上；抓拍图片可叠加显示卡号、用户名字等用户信息。 |
| 3 | 磁力锁 | 只 | 72 | 1、适用于木门、金属门、防火门； 2、使用室内；支持门磁输出； |
| 4 | 磁力锁LZ支架 | 只 | 72 | 适用内开式木门/金属门/窄框门 |
| 5 | 开门按钮 | 只 | 379 | 1、塑料面板；最大耐电流不大于1.25A，电压不大于250V； 2、设备适合埋入式电器盒使用； |
| 6 | 人证比对访客一体机 | 台 | 1 | 1、 设备硬件配置工业级主板、大于等于四核2.0GHzCPU、不低于64G固态硬盘、DDR3 4GB内存、Win7系统。 2、 设备支持双屏显示，主屏（显示屏）≥15.6寸，分辨率≥1920*1080，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）≥11.6寸，分辨率≥1366*768。 3、 设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据。 4、 设备支持200W像素高清摄像；摄像角度可调。 ▲5、设备支持访客黑名单管理功能。 6、 设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 ▲7 、设备具有双网口设计。 8、 设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间：≤1.5s。 9、 设备支持读取并发放IC卡作为访客卡。 10、 设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离。 |
| 7 | 软件平台 | 套 | 1 | 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能； 3、支持前端编码设备的集中管理； 4、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； 5、为园区、小区、企业等安防区域提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； 6、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景； 7、根据刷卡数据和考勤规则进行考勤计算，支持考勤排班管理、出勤异常管理、考勤记录和结果查询、考勤数据统计分析； 8、支持访客预约、来访记录查询、访客权限管理。 9、质保期内免费维护及升级。 |
| 8 | 平台服务器（机架式） | 台 | 1 | 硬件性能参数不低于： 1、CPU：≥至强银牌4114(10核2.2GHz)×1； 2、内存：≥32G DDR4； 3、硬盘：≥1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA； 4、网卡：≥1GbE×2； 5、操作系统同等或优于Win Svr 2012简中标版； 6、电源：≥550W(1+1)； 7、机箱尺寸：≥2U。 |
| 9 | 发卡器 | 个 | 1 | 1、设备支持的发卡类型有ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； 2、设备有不小于2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；具备USB2.0接口； |
| 10 | 人脸录入仪 | 个 | 1 | 1、设备像素≥200万，传感器≤2.0 Mega Progressive Scan CMOS，总像素≥1920×1080。 2、设备最低照度≤0.1Lux @ (F1.2,AGC ON)；具有日夜转换模式。 3、设备视频帧率≥1080p@25fps;1080p@30fps；信噪比≥62dB。 4、设备支持不少于1路视频输出；不少于1路音频输入输出；支持蜂鸣功能。 |
| 11 | 通讯线缆 | 批 | 1 | 按需定制，本项目为交钥匙工程适配线缆辅材不额外增补费用。 |
| 12 | 电源线 | 批 | 1 | 按需定制，本项目为交钥匙工程适配线缆辅材不额外增补费用。 |
| 13 | 安装调试费 | 项 | 1 | 含整体设计、施工、设备及线材安装、调测、测试、人工费用、培训等及1年运维服务。 |
| ▲一、投标报价要求： 1.本项目为交钥匙项目，项目总报价包括货物采购、项目方案、软件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和，采购人不另行增加费用。 ▲二、质保期：本项目软、硬件部分质保期从验收合格之日起一年内为质保期。 ▲三、付款进度、交付使用期及地点： 1.交付使用期：自签订合同之日起50个工作日内，完成设备的安装部署、调试和集成工作。 2.付款进度：签订合同后采购人向成交人支付合同款30%做为预付款，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，成交人开具全额增值税发票给采购人，采购人支付至总合同金额的95%，其余5%作为质保金，质保期满一年后，经采购人验收无质量问题，并办理相关确认手续后10个工作日内，一次性支付完剩余货款（不计利息）。 3.交货地点：柳州市人民医院 4.交货方式：由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备调试。 四、售后服务保障或维修响应时间要求： 1.投标产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2.按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期外维修及零部件更换也给与优惠价格。 3.设备发生故障时接到通知后1小时内响应， 4小时内到达现场维修并解决故障。 5.其余按厂家标准执行。 ▲四、技术功能要求列表： 1.门禁（含各型号识别器） 与医院提供的IC卡进行联动，实现三卡合一功能，安全准入。可按人员权限要求，分级管理。达到子账户管理其分管用户门禁开通权限。可临时给外来施工人员按次按时分配门禁权限。 2.考勤（含各型号识别器） 能支持各科室各人员导出考勤报表、支持指纹，刷卡组合打考勤。 3．巡更 实现指纹或刷IC卡进行地点巡更、导出巡更线路与巡更详细情况、巡更不影响门禁正常使用，并按需求联动磁力锁。 4.消防联动 实现与院方消防系统联动，发生火警同时实现门禁自动打开。 5.安装 门禁必须支持医院所有种类门安装使用。网络布线应遵循大楼综合布线要求，单条网络线缆长度不得超过100米。 ▲五、其他要求： 1.成交人须提供产品的测试和调整服务。安装设备之前，应先对用户人员进行现场培训，开始安装时，应让用户的软硬件人员参与安装、检测和排除故障。成交人在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督； 2.为保证预成交人所投产品与采购人招标文件要求一致，采购人有权要求投标人于成交公示期结束前提供投标产品到采购人安装试用，七日内不提供产品测试或者严重不符合以及虚假承诺的，不予签订成交合同。 3.验收： （1）成交供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 （2）当项目完成供货和集成调试后，由成交人向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。 4.后续如遇院方门禁扩容，涉及本次招标项目相关货物采购。成交人报价不得高于本次中标价格。 |  |  |  |  |

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 保证金证明 | 必备 |
| 5 | 企业法人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 6 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 法定代表人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 8 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 9 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖单位公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |
| 10 | 开户银行许可证复印件 | 必备 |
| 11 | 报价表 | 必备 |
| 12 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 13 | 技术响应、偏离情况说明表 | 必备 |
| 14 | 项目实施方案 | 必备 |
| 15 | 投标人自2015年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 16 | 其他材料 | 可提供 |

# 响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

# 供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

保证金证明（格式）

进帐单或电汇凭证银行复印件

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签名

说明：

1.请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明供应商单位名称、项目名称及采购编号。出票人、汇款人须填写单位名称，不得填写个人姓名。

2.进帐单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整。

3.若柳州市人民医院保证金专户在规定递交的时间内没有收到其缴纳的磋商保证金，则取消其磋商资格。

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院三卡合一门禁系统设备、施工项目

采购项目编号：   柳人医招〔2019〕56号                           金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 单价合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别一体机 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 指纹刷卡一体机 |  | 台 | 369 |  |  |  |
| 3 | 磁力锁 |  | 只 | 72 |  |  |  |
| 4 | 磁力锁LZ支架 |  | 只 | 72 |  |  |  |
| 5 | 开门按钮 |  | 只 | 379 |  |  |  |
| 6 | 人证比对访客一体机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 软件平台 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 平台服务器（机架式） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 发卡器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 人脸录入仪 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 通讯线缆 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电源线 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 13 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计：（人民币大写） （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 技术响应、偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。