| 附件：柳州市人民医院信息系统安全防护等级保护采购项目内容及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 防病毒网关系统 | 1 | 套 | 1. ★产品需为软硬件一体化的专业防毒墙，非病毒扫描功能建立在防火墙基础上的设备；具有专用的操作系统。 2. ★产品对通过文件、邮件附件、网页浏览等方式传播的木马、病毒、后门、蠕虫、间谍软件等恶意软件实时扫描并拦截，同时可分析网内各种应用协议使用情况，以及防御SQL注入、XSS跨站脚本等针对WEB服务器的攻击。 3. 标准2U机架式设备，支持多核，提供端口不少于4个千兆电口和4个千兆光口，内置2对Bypass功能，支持双机热备。 4. 转发吞吐量不少于1Gbps,HTTP吞吐量不小于800Mbps，并发用户数≥2000个，SMTP吞吐量1000万/小时。 5. 设备支持基于端口的VLAN和基于802.1Q 的VLAN。 6. 设备支持直连、旁路、混合部署模式，要求部署时无需改变现有DNS配置和网络结构。 7. ★支持对HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/POP3五种协议实现木马、病毒、后门、间谍软件、蠕虫等恶意软件的扫描和过滤（提供界面截图）。 8. 支持HTTP/HTTPS POST和Get的双向实时检测，并允许用户自定义检测规则 。 9. ★设备自身可加载病毒特征库≥10,000,000条。 10. 过滤引擎为深度内容检测（DCI）与病毒特征匹配工作方式，非串流过滤引擎。 11. 支持通过分析软件的行为和特征判定是否为恶意软件的启发式扫描技术。 12.能防止web服务器被挂马、攻击，植入病毒、恶意代码、间谍软件等。 13. ★黑客追踪：入侵痕迹分析、自动投放、获取目标主机静态信息、获取目标主机动态信息、监听目标主机网络通信、主机类型分析、入侵痕迹提取分析、远程控制等功能。 14. ★支持恶意网页和URL过滤功能，要求整合Google安全浏览数据库，并支持自定义黑白名单（提供界面截图）。 15．支持DNS校验监控，要求当有对已知恶意网页或站点的DNS server 发生请求时，可实现监控并记录。 16.支持隔离保存通过http/https/FTP传输的文件，以及隔离邮件和邮件附件，且隔离区里的文件和邮件能够下载。 17.支持365天不间断更新，要求支持80端口加密升级，每天不少于6次，并无需改变防火墙等网络设备的访问控制策略。 18.支持详细的病毒防护日志记录，要求必须记录日期、病毒名、文件名、源IP地址、目的IP地址、采取的动作等内容。 19.支持详细的Web防护日志记录，要求必须记录日期、源IP地址、目的IP地址、访问方法、攻击URL、攻击名称、采取的动作等内容。 20. ★支持即时、定期报表生成功能，要求体现病毒威胁变化、各类应用与各IP地址带宽利用率、当前会话数、系统运行状态信息等，并根据报警信息的特征可同时设置多个报警显示界面（提供界面截图）。 21. 支持简体中文操作界面和多级管理员权限分配，要求必须但不少于读写帐号、只读帐号及审计帐号。 21．支持带内、带外管理，要求可通过SSL加密的WEB 、SSH 命令行、Console方式管理。 22. ★产品具备计算机软件著作权登记证，具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，具备IPV6 Ready认证（出具加盖厂商公章的复印件，原件备查）。 23. ★为了建立统一安全管理联动平台，与本次采购其他安全产品必须同一品牌（出具原厂商联动证明原件）。 |
| 2 | 账号集中管理与审计系统 | 1 | 套 | 1．性能指标：支持50个授权许可；支持并发用户数不少于1000个；≥4个10/100/1000M RJ-45接口；审计日志存储空间≥1T；到目标设备的连接时间不大于2秒；MTBF不少于6万小时。 2．★支持操作协议:终端命令操作：Telnet、SSH；远程桌面： RDP、VNC；文件上传和下载： FTP、SFTP。 3．用户帐号实名制：根据具体的维护人员添加唯一与其身份对应的用户，实现维护人员身份的唯一性管理。 4．用户多角色划分：用户、审计员、设备管理员、密码管理员、账号管理员。 5．可以设定活动、禁用两种用户帐号状态，当用户在一定时间内连续输错密码时，可以自动禁用该用户帐号。 6．支持静态密码认证方式；支持忘记密码后通过邮箱找回密码；批量或定时修改设备密码，允许用户在特定的时间点对指定设备的账号密码进行自动修改，修改后的设备密码可以以邮件的方式发送给密码管理员。 7．访问控制可以精确到用户、设备、账号、协议及时间的访问控制粒度。 8．保持用户原有运维习惯，利用已有的运维工具访问审计系统，如SecureCRT、putty、mstsc等客户端。 9．通过WEB界面单点登陆设备不需要部署额外的审计客户端。 10．审计内容：SSH、Telnet字符命令界面操作审计；FTP、SFTP文件上传、下载、删除、改名等操作的审计；VNC、RDP远程桌面操作审计。 11．登陆IP的控制功能：可以允许或拒绝指定的IP登录管理界面；机器IP黑白名单限制：定制黑、白名单，可以按照用户的需要定制内外网黑白名单并可以指定用户或设备在一个指定IP或IP段下才可以对设备进行访问管理。 12．登陆时间的控制功能：可以制定用户或设备在一个指定的时间段内有效。可以按照用户的需要定制时间白名单。 13．可对ssh或telnet下的命令进行检测，对客户自定义的高危命令进行拦截或者产生后台告警。 14．★回放操作：支持Web界面下的审计回放；支持在命令行下的审计回放；支持离线审计播放。 15．★硬盘空间警告功能：当硬盘可用空间少于40G时自动发送邮件；在登陆WEB界面时会弹出警告。 16．支持通过时间策略管理；支持管理员日志审计权限的多级划分，不同角色授权范围级别不同；支持通过部分的方式来限制内容审计的权限。 17．支持多种组合条件的日志检索；允许管理员设置可靠的日志策略、备份导出并清空已超过预设天数的日志；提供登陆日志、操作日志等多种报表，给企业考核提供依据。 18. ★产品具备计算机软件著作权登记证和软件产品登记证书，具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，具备中国质量认证中心颁发的CCC认证，具备IPV6 Ready认证（出具加盖厂商公章的复印件，原件备查）。 19. ★为了建立统一安全管理联动平台，与本次采购其他安全产品必须同一品牌（出具原厂商联动证明原件）。 |
| 3 | Web应用防护系统 | 1 | 套 | 1. 4*10/100/1000M电口，HTTP吞吐量 >=200Mbps,最大HTTP并发数40000,HTTP事物速率（Transaction）8000/秒。 2. 支持透明部署（基于透明网桥），需即插即用，无需做任何配置即可防护，支持策略路由，支持流量牵引。 3. ★支持智能用户行为识别的动态防护机制，识别并彻底阻断黑客的攻击行为。 4. ★支持自动学习并构建网站的URL模型，禁止违反现有模型的尝试行为，支持更新、修正现有URL模型。 5. ★在线取证：获取当前目标主机的系统基本信息、网络连接状态、当前打开网络服务端口的应用程序、当前访问网络的应用程序、当前被打开的文件、当前打开文件的应用程序、当前正在运行的进程、内存中存储的信息（包括物理内存和各个应用程序）、系统自启动应用程序等各种易丢失数据。支持存储易丢失数据快照，支持将当前获取的易丢失数据快照与以前获取的易丢失数据快照进行比较，发现数据差异。 6. 支持HTTP协议防护，SSL加密会话分析。 7. 能够对SQL注入、CGI、跨站脚本（XSS）进行应用层漏洞扫描。 8. 支持任意碎片组包，支持超长报文组包（最大30M）。 9. 支持ASCII编码的还原，支持Unicode编码的还原，支持各种混淆编码的还原。 10. ★蠕虫、缓冲区溢出、CGI信息扫描、目录遍历等WEB通用攻击防护。 11. SQL注入及XSS攻击防护，跨站请求伪造（CSRF）攻击防护，爬虫防护，防盗链，恶意扫描防护，Cookie安全，服务器信息伪装/过滤，缓冲区溢出，HTTP请求类型，HTTP请求类型，Webshell行为拦截。 12. 支持数据库防篡改，无需安装任何数据库代理插件。 13. 支持虚拟化功能，支持对虚拟机中的任意数量网站进行防护，使多个虚拟机共用一个IP地址。 14. 支持自定义敏感关键字，记录登陆过程中使用的弱密码。 15. 支持基于规则的ACL，来源IP的ACL，目的IP的ACL，支持基于时间的计划任务。 16. 支持来源IP攻击防护，Rerferer攻击防护，特定URL攻击防护，CC防护的访问控制（黑、白名单）。 17. 支持TCP/UDP Flood防护，基于最大上限阀值设置，而非DDOS特征库。 18. 支持安全报表（入侵统计、按入侵类别统计、被攻击主机、攻击来源IP和地理位置、页面访问次数、网络接口流量趋势）。 19. 可基于时间、IP、端口、协议、动作、规则集、规则集类别、危害等级、请求方法等条件进行日志查询，支持入侵记录、攻击源IP所处地理位置、页面统计、网络流量、防篡改日志、DDoS防护日志、防CC日志、非法外联日志等。 20. 支持HA双机热备，支持硬件BYPASS功能。 21. ★产品具备计算机软件著作权登记证，具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书，具备IPV6 Ready认证（出具加盖厂商公章的复印件，原件备查）。 22. ★为了建立统一安全管理联动平台，与本次采购其他安全产品必须同一品牌（出具原厂商联动证明原件）。 |
| 4 | 医院信息系统（HIS）等级保护 整改及测评服务 | 1 | 项 | ★1. 安全评估服务：系统定级备案；安全技术评估主要是对重要信息系统进行安全评估，评估的主要目的是全面、准确的了解系统的网络安全现状，发现系统的安全问题及其可能的危害，为系统最终安全需求的提出提供依据：分析网络信息系统的安全需求，找出目前的安全策略和实际需求的差距，为保护信息系统的安全提供科学依据；通过合理步骤制定适合系统具体情况的安全策略及其管理和实施规范，为安全体系的设计提供参考。 ★2. 安全加固服务：针对等级保护检查发现安全隐患协助客户进行加固,加固对象限于柳州市人民医院网络进行等级保护测评的系统(含交换机、路由器、防火墙、服务器等设备)；并协助制定安全基线规范（安全加固标准），安全基线规范的对象包括操作系统、数据库、交换机、路由器等；并输出信息系统安全加固报告。 ★3. 信息安全体系整改服务：为用户提供咨询服务，根据在本期安全评估检查发现的不足进行有针对性的梳理和整改，补全缺失的信息安全管理制度、职责、流程等，输出一套较为完善的信息安全管理体系，使之符合三级安全等级保护的要求。协助用户构建起信息安全管理体系，并通过测评机构的测评。 ★4. 安全培训服务：提供一年两次的全员安全意识培训和安全技能培训。 ★5. 提供具备国家信息安全等级保护测评资质的机构进行测评服务，提供测评报告。 |
| 售后服务及其他要求 |  |  |  |  |
| - ★签订合同时投标人必须提供产品厂家针对此项目授权书及售后服务承诺书原件； - 为了保证原厂的售后服务，要求产品生产厂家在广西注册有分公司或者专门的售后服务部，并出具注册证明文件加盖厂商公章的复印件； - 所有产品要求提供一年(设备验收合格之日起一年内)的免费维保服务；免费送货上门、安装调试、提供完善的设备使用、及中文操作手册；含软硬件维护和系统软件、规则库升级服务；免费质保期过后设备更新病毒库、规则库后续费用不高于合同金额的10%。 - 质保期内全免费上门维护服务，并承诺免费送货上门，厂家工程师负责安装调试；接到故障通知，生产厂商的工程师8小时内到达现场处理，如现场不能解决问题，72小时内利用备品备件等方式解决问题； - ★投标人在投标文件中，请提供信息系统安全等级保护建设整改方案、信息系统安全等级保护培训方案及服务方案； - 交货期：自合同签订之日起45个工作日内完成产品安装、调试、培训及医院信息系统（HIS）的整改服务； - 交货地点：采购人指定地点； - 本标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； - 除非合同另有规定，竞标文件报价表中有标价的单价和总额价均已包括了实施和完成本项目所需的劳务、材料及其安装损耗、机械、质检（自检）、运输、安装、调试、试运行、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示所有责任、义务和一切风险。 - ★现场勘察：本项目为医院信息系统安全防护等级保护采购项目，内容涉及与采购单位的系统对接问题，投标人需经过详细的现场勘查，且勘查后结合本项目《项目需求》做出技术方案，在投标时必须提供的现场勘查证明材料和技术方案，否则竞标无效。 |  |  |  |  |

备注：带“★”项为重要指标，必须满足。

柳州市人民医院计算机中心

2016-8-2