## 附件2

## 医院重点部门气体自动灭火系统设计方案参数

- 项目概况：重点部门气体自动灭火系统设计方案

- 设计范围和内容：配电房、CT室、介入室、震波室、计算机中心机房、手术室中央监控室（具体位置见附件1）

- 设计依据：

1、消防设计依据：

（1）《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95（2005年版）

（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2014

（3）《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-98

（4）《火灾自动报警系统施工及验收规范 》GB50166-2007

（5）《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001 （2005年版）

（6）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005

（7）《建筑灭火器配置》 GB50140-2005

（8）《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—95(2001年修订版)

（9）《建筑电气施工及验收规范》GB50303-2002

（10）《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

（11）《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

（12）《七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范 》DBJ15-23-1999

2、实物依据：

设计方需根据院方提供的相应的图纸进行现场勘查测绘，以现场已竣工建筑物作为实物依据进行设计。

（1）在设计过程中如发现已竣工建筑物实际情况与其所属时间的设计规范要求不符合的情况下，设计方要详细列明原因、理由，与院方及时沟通协商。

（2）设计必须既做到符合要求，又不能改变现有建筑的结构和布局，符合经济适用的原则。

（3）采用七氟丙烷灭火装置。

（4）需接线至我院中控室。

（5）由设计方负责向柳州市公安消防局申请办理该项目消防设计申报手续，我院进行协助。

（6）设计方所设计最终方案必须通过柳州市公安消防局的设计审核，并取得该项目的消防设计审核通过意见书。

（7）设计方的服务期为合同签订之日起至该项目整改工程完成，并取得了柳州市公安消防局的消防验收合格意见书为止，在此过程中设计方将无条件配合院方和中标的消防工程施工方进行各项工作，包括增加或变更的部分设计内容。

（8）设计方应依据最新的相关规范进行设计，设计需结合实际对原重点部门设计（见附件1）通过审核的气体自动灭火系统进行重新设计。

四、设计文件的交付的文件和份数：

（1）  电子版（U盘）  1份

包含内容：设计图纸含方案设计图、施工图、设计总图、总设计说明、平面设计图、工程项目及数量汇总表文字资料及全部内容的。

（2）   纸质文件       1正  5  副

内容包含：投保人资格证明文件、报价表、法人授权委托书、业绩表等公司文件及工程量数量清单及工程量预算价格清单。

五、材料和设备的选用：

设计所选用的消防材料、构配件（包括各专业选用的材料、构配件），在进行性能价格比的分析后，原则上优先选用国内的产品；但对一些关系到建筑物的形象、功能档次的消防材料、构配件，国内没有的或国内材料、构配件性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应由乙方事先提出，经甲方同意后，可考虑选用进口材料、构配件。设计中选用的材料、构配件均须符合国家消防规范有关规定。