柳人医招〔2016〕5 号

柳州市人民医院药剂科红外报警系统更换安装招标公告

我院拟对药剂科红外报警系统进行院内公开招标采购（竞争性谈判），有关事项公告如下：

一、项目名称：柳州市人民医院药剂科红外报警系统更换安装

二、招标内容：柳州市人民医院药剂科红外报警系统更换安装技术参数(见附件)

三、资金来源：自筹资金

四、投标人资格：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）的红外报警系统系统设备的制造商或代理商（同一家制造商只能授权一家代理商参加本次投标，制造商不能既本身参加投标又授权其他代理商参加投标），具备法人资格，并且在柳州市人民检察院无行贿犯罪记录的供应商。

五、投标截止时间：2016年3月25日上午12点整

六、投标地点：广西柳州市人民医院办公室（广西柳州市文昌路8号）

七、开标时间：电话通知

八、开标地点：广西柳州市人民医院会议室（广西柳州市文昌路8号）

九、投标报名需提交资料：柳州市人民检察机关开具的无行贿犯罪记录证明、营业执照、组织机构代码证、（国税、地税）税务登记证等复印件，产品销售授权书原件或复印件，法人授权委托书原件，法定代表人身份证和法定代表人授权委托代理人身份证的复印件，投标报价，货物参数偏离表或其他响应文件。以上资料需加盖公章。

十、投标人请将材料订成竞标文件，正本1册，副本4册，装入文件袋密封，并在每一封贴处密封签章。请在文件袋封面贴上“投标材料目录”，并标明“投标项目名称”、“评标时开启”字样、公司名称、联系电话并加盖单位公章。

十一、开标前注意事项：由法定代表人或委托代理人参加投标，请将法定代表人身份证或法定代表人授权委托书原件、法人授权委托代理人身份证在开标时交医院评标小组审验。

十二、开标结束后投标书由医院保留，不再退回投标人。

十三、投标人请缴纳3000元整到财务科作为投标保证金，凭财务科收款证明参加投标。不中标单位将全额无息退回保证金。

十四、投标文件邮寄方式及地址：

广西柳州市文昌路8号  广西柳州市人民医院办公室

电  话：0772—2662007        邮编：545006

相关事宜咨询：罗干事          电  话：0772-2662062

十六、网上查询：柳州市人民医院内网、外网（http://www.lzry.com.cn）

柳州市人民医院

2013年3月19日

附件：

柳州市人民医院药剂科红外报警系统更换安装技术参数

| 序号 | 设备/材料名称 | 性能参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外防水枪型网络摄像机 | 大华或海康等一线大品牌,200万像素，摄像头须带画面侦测功能，支持报警联动功能。 | 28 | 台 |
| 2 | 摄像机机型 | 根据现场定制枪机或球机 | 28 | 台 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 大华或海康等一线大品牌，支持64路IPC接入，设备最大支持码流接入 320Mbps，16个前置抽拉式SATA接口，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10 。 | 1 | 台 |
| 4 | 管理电脑 | 需在中控室可以监控到28个点位，利用原有的管理电脑，配置:I7处理器，16G内存，128G固态硬盘，2T硬盘，GTX970独立显卡，27寸显示器 | 根据投标方具体方案自行估算是否需要另外配置 |  |
| 5 | 监控专用硬盘 | 要求必须是一线大品牌，SATA6Gb/s 64M 4TB监控硬盘 | 16 | 台 |
| 6 | 核心交换机 | 要求必须是一线大品牌,16个千兆电口＋2个千兆SFP口（与后2个电口复用），支持50路1080P或80路720P接入管理 | 根据投标方具体方案自行估算需要多少台 | 台 |
| 7 | 接入交换机 | 要求必须是一线大品牌,24个百兆电口＋2个千兆SFP Combo口；IPC最长150米布线；支持24路1080P或40路720P 接入管理 ； | 根据投标方具体方案自行估算需要多少台 | 台 |
| 8 | 声光报警器 | 材 料：ABS/PP 声 压：108--120±3DB | 1 | 个 |
| 9 | 开关电源 | 要求使用一线大品牌，集中供电电源DC12V20A | 3 | 个 |
| 10 | 墙柜 | 墙柜6U (0.3米) | 根据投标方具体方案自行估算需要多少台 | 台 |
| 11 | 千兆光收发器 | 1000M 单模 10km SC 1310nm FP | 2 | 对 |
| 12 | 光纤 | 12芯单模光缆(层绞式轻铠装)GYSTS | 1000或投标方现场勘查估算 | 米 |
| 13 | 网络线 | 超五类4对双绞线，国标，纯铜 | 1800或投标方现场勘查估算 | 米 |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1300或投标方现场勘查估算 | 米 |
| 15 | PVC管材 | 线管、线槽、卡钉等 | 1500或投标方现场勘查估算 | 米 |
| 16 | 辅助材料 | 插座、胶布、熔纤等所需的配件 | 1 | 批 |

备注：投标方投标前需先到现场勘察，尽可能利用上院方现有的设备资源。