柳州市人民医院

附件1

柳州市人民医院特殊医技楼1号电梯招标参数

项目地点：柳州市人民医院

项目内容：柳州市人民医院特殊医技楼1号电梯拆装更换项目

具体要求：

供应商资质要求：

1、投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2、在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

产品参数：详见附件《特殊医技楼1号电梯产品规格参数》

四、其他要求

1、新电梯参考品牌为三菱、通力、奥的斯、蒂森等一线品牌。

2、提供的产品是原厂生产的、符合国家、行业和生产者的质量检测标准、所有设备均为原厂原装、无维修记录货物，并向用户交付相关资料。

3、负责拆除旧设备、新设备现场安装调试，施工周期为30个自然日，并提供货物的使用、操作培训。

4、本项目的质保期限为三年，提供终身技术支援服务，质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理。

5、销售之日起执行符合国家“三包”规定相应条款。

6、质保期内设备出现故障，需随叫随到为使用单位维修，24小时内解决问题，如因维修不及时对我院工作造成影响的，按损失情况进行赔偿。

7、对因为使用方人员的不当使用造成的设备损坏不在保修范围，但应积极的帮组使用方维修设备，并保证提供优惠价格的配件服务。

8、其他未尽事宜，在后续签订的合同中进行说明。

附件:

| 总体要求：标注“▲”的技术要求为实质性技术要求，不满足的视为投标无效。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| 参考品牌： 蒂森（Thyssen krupp）、通力（KONE）、三菱、奥的斯（ＯＴIＳ）或同档次其他品牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 功能目标及技术指标 |
| 1 | 有机房电梯 | 1 | 台 | 一、基本要求： 有机房医用电梯：1台 1.停站门：3层3站3门 2. 额定载重量：1600kg 电机功率15kw±3 3. 额定速度：1.5m/s 4.机房位置:井道上方 5.提升高度：11.18m 6.井道尺寸: 2330 mm ×3120mm 7.顶层高度：4680mm 8.底坑深度:1900mm 9.轿厢尺寸：约1400mm×2400mm 10.开门尺寸：1100mm×2100mm 11.开门方式：旁开门 12.轿厢类型：旁开门； ▲13.控制系统: 采用32位微机控制系统；必须提供近4年内的整梯型式试验报告复印件并加盖投标单位公章。 14.控制方式:单控联 ▲15.门机系统: 交流变频变压调速（VVVF）开/关门系统； ▲16.曳引系统：永磁同步无齿轮曳引机，曳引悬挂系统采用先进节能环保的钢带驱动技术（曳引媒介），表层为高分子聚氨酯材料，内层为高强度钢丝（必须提供近4年内的整梯型式试验报告复印件和样本彩页原件并加盖投标单位公章）。 ▲17.驱动系统：变频调速系统； 18.开关门时间：≤4.0s； ▲19.门保护：光幕保护。 20.门安全回路电压为安全电压（≦110V）。 二、轿厢装潢： ▲①轿厢壁：发纹不锈钢，整体厚度≥1.5mm； ▲②轿门：发纹不锈钢，整体厚度≥1.5mm； ▲③轿顶：发纹不锈钢，整体厚度≥1.5mm； ▲④轿厢地面：橡胶地板(颜色待定)； ▲⑤轿门地坎：硬质铝合金； ⑥通风方式：轴流风扇； ▲⑦轿内显示：一体式、全高型操作面板，材质为纹不锈钢板，点阵式显示，显示电梯运行方向、楼层，显示面板材质为玻璃 三.厅门装潢： ▲①厅门：各层均为发纹不锈钢，整体厚度≥1.5mm； ▲②门套：与厅门相同 ▲③厅门地坎：硬质铝合金； 四.轿厢、厅外显示： ①轿厢操作面板及显示：发纹不锈钢面板，点阵显示； ②厅外操作面板及显示：发纹不锈钢面板，点阵显示； （具体安装技术参数，以实地测量尺寸为准。） 五、功能： 1.全集选控制功能 2.锁梯功能 3.检修运行 4.超速机械保护 5.召唤功能 6.电梯运行次数记录 7.慢速自救运行 8.故障码显示 9.到站自动开门 10.故障历史记录 11.自动关门 12.开门保持时间自动调整 13.即时关门 14.本层厅外开门 15.开门按钮开门 16.楼层位置信号的自动修正 17.故障重开门 18.运行方向的闪烁显示 19.司机操作 20.超载报警 21.轿内照明.风扇自动控制 22.防门锁短接保护 23.对讲机通讯(五方通话) 24.防终端越程保护 25.到站楼层显示闪烁提示 26.自动返基站 27.泊梯功能 28.缺相保护 29.警铃功能 30.运行接触器触点检测保护 31.开关门受阻保护 32.变频器多重保护 33.门区外不能开门保护 34.超载保护 35.满载直驶 36.停电应急照明 37.双门控制 38.超速电气保护 39.曳引机堵转保护功能 40.制动回路检测功能 41.盘车安全防护功能 42.光幕保护 |

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |
| 11 | 竞标报价明细表 | 必备 |
| 12 | 项目安装方案、项目解决方案、项目优化方案等 | 必备 |
| 13 | 服务承诺书 | 必备 |
| 14 | 投标人自2014年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 15 | 其他 | 可提供 |

附件3：

竞标报价明细表（格式）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 新电梯 品牌 | 新电梯规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊医技楼1号电梯拆装、更换 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 总合计:（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包含旧电梯拆除费，新电梯的运费、税费、拆卸费、安装调试费等所有费用。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

# 附件4

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：