附件1

柳州市人民医院电梯加装五方通话设备项目招标要求

1、功能要求

- 来电显示：不受格式限制，编号全面更科学，如：食堂电梯、步行街观光梯；

- 托管（呼叫转移）：设置托管后，所有来电呼叫转移到相关手机；

- 群呼（广播）：主机可同时对系统内所有电梯广播，可在停电、火灾、地震等特殊情况下使用。

- 巡检：可手动巡检货自动定期巡检，检查所有电梯信号和设备参数是否正常；

- 呼叫记录：主机可储存100条历史呼叫记录，可随时调取通话录音；

- 录音：标配8G存储卡，通话全程录音，与呼叫记录一一对应，方便调取；

- 电梯编号：不受格式限制，编号全面更科学，如：食堂电梯、步行街观光梯；

- 密码保护：对设置选项进行密码保护，放置意外更改系统设置。

- 超远传输距离：信号覆盖距离远，3-5公里无杂音。

- 双向通话：不仅电梯可以呼叫主机，主机也可以呼叫系统内任意电梯。

- 分区控制：同一小区可分区管理，各区之间互不干扰；

- 多点联动：可在电梯值班室、中控室等位置安装主机，多部主机同时控制一个小区所有电梯；

- 一键呼叫：电梯被困乘客只需轻按一次呼叫按钮，即可发出呼叫信号。

- 防雷击：系统加入防雷模块，可有效避免雷击。

- 便携：主机可根据值班室变更而移动。

- 通话距离：3公里范围内通话质量清晰

2、产品要求及报价

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 要求 | 单价（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 控 室 设 备 | 数字无线50路主机 | 2 | 台 | 可控制50部电梯来电显示 |  |  |
|  | 数字主机专用电源 | 2 | 台 | 应急供电时间24小时 |  |  |
|  | 数字主机专用天线 | 2 | 根 | 标配8米 |  |  |
| 机 房 设 备 | 数字无线一路分机 | 23 | 台 | 可控制1台电梯与主机对讲 |  |  |
|  | 数字无线二路分机 | 9 | 台 | 可控制2台电梯与主机对讲 |  |  |
|  | 无线分机专用电源 | 32 | 台 | 应急供电时间24小时 |  |  |
|  | 无线分机专用天线 | 32 | 根 | 标配5米 |  |  |
| 轿 厢 设 备 | 轿厢通话器 | 41 | 个 | 每个轿厢一个 |  |  |
|  | 控制线 | 41 | 根 | 分机配套 |  |  |
|  | 机房电话 | 41 | 个 | 每个机房一个 |  |  |
|  | 轿顶通话器 | 41 | 个 | 每个电梯底坑一个 |  |  |
|  | 轿底通话器 | 41 | 个 | 每个电梯轿顶一个 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.报价包含设备费、安装费、调试费、运费、税费等。若天线长度不够，不另外收费。 2.以上配置监控电梯台量为41台（安装区域为：全科楼3台，住院部16台，门诊部客梯8台，第二住院部5台，第三住院部4台、特技楼2台，食堂和后勤楼及办公楼各1台）。 |  |  |  |  |  |

3、其他要求

1.提供加装的设备必须为全新。

2.在招标公示期内感兴趣的商家可以查看咨询现场及相关技术参数。

3.保修期至少壹年。

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 竟标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竟标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 竟标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）复印件 | 必备 |
| 11 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 12 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 13 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 14 | 服务承诺书 | 必备 |
| 15 | 竟标人自2014年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 必备 |
| 16 | 其他 | 可提供 |

附件3                          竞标报价明细表（格式）

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 要求 | 单价（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 控 室 设 备 | 数字无线50路主机 | 2 | 台 | 可控制50部电梯来电显示 |  |  |
|  | 数字主机专用电源 | 2 | 台 | 应急供电时间24小时 |  |  |
|  | 数字主机专用天线 | 2 | 根 | 标配8米 |  |  |
| 机 房 设 备 | 数字无线一路分机 | 23 | 台 | 可控制1台电梯与主机对讲 |  |  |
|  | 数字无线二路分机 | 9 | 台 | 可控制2台电梯与主机对讲 |  |  |
|  | 无线分机专用电源 | 32 | 台 | 应急供电时间24小时 |  |  |
|  | 无线分机专用天线 | 32 | 根 | 标配5米 |  |  |
| 轿 厢 设 备 | 轿厢通话器 | 41 | 个 | 每个轿厢一个 |  |  |
|  | 控制线 | 41 | 根 | 分机配套 |  |  |
|  | 机房电话 | 41 | 个 | 每个机房一个 |  |  |
|  | 轿顶通话器 | 41 | 个 | 每个电梯底坑一个 |  |  |
|  | 轿底通话器 | 41 | 个 | 每个电梯轿顶一个 |  |  |
| 合计（元） | 人民币大写： （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.报价包含设备费、安装费、调试费、运费、税费等。若天线长度不够，不另外收费。 2.以上配置监控电梯台量为41台（安装区域为：全科楼3台，住院部16台，门诊部客梯8台，第二住院部5台，第三住院部4台、特技楼2台，食堂和后勤楼及办公楼各1台）。 |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

附件4

技术响应表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件5

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：