附件1

柳州市人民医院全科医生临床培养基地中心实验室配套工程家具类招标参数

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 （L×W×H）mm | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生殖遗传实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6400*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
| 2 | 边台 | 4850*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 肝癌研究实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6400*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
| 2 | 边台 | 4850*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 病原微生物 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2400*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| 2 | 边台 | 3200*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 冷库 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1200*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| 2 | 储物架 | 3200*500*2000 | 1 | 组 | 304不锈钢材质 |
| 3 | 储物架 | 3000*500*2000 | 1 | 组 | 304不锈钢材质 |
|  | 准备间 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 病理室2 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6000*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
| 2 | 中央台 | 3500*1500*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 病理室1 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| 2 | 边台 | 2300*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
| 3 | 边台 | 3350*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
|  | 试剂药品房 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*850 | 1 | 张 | （满柜结构）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| 2 | 洗涤台 | 800*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
| 3 | 矮柜 | 1800*750*300 | 1 | 张 | 全木结构，柜体、采用18mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm三聚氰胺中纤板，铰链采用105度铰链，拉手采用五金拉手； |
| 4 | 全钢通风柜 | 1200*800*2350 | 1 | 台 | 全钢结构，柜体表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产12.7mm厚实芯板，耐强酸强碱，不锈钢外拉手，柜体采用1.2mm厚冷轧钢板经模具冲压而成；内衬板采用5mm厚康贝特板，视窗为5mm厚钢化玻璃，玻璃门可任意停留，带日光灯照明系统，并配有两组多功能插座； |
| 5 | 脱水柜 | 1500*750*300 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| 6 | 壁柜 | 1800*450*2000 | 2 | 组 | 全木结构，柜体、采用18mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm三聚氰胺中纤板，铰链采用105度铰链，拉手采用五金拉手； |
|  | 消毒间 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 7100*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 洗涤间 |  |  |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
|  | 水盆及龙头 | 特大号 | 2 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为800*460*320，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
|  | 滴水架 | 500*600 | 3 | 个 | 材质：高密度PP，单面，底部托盘中间设有排水孔，可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用，颜色为灰色，安装方式是台式； |
| 2 | 边台 | 1800*750*850 | 1 | 张 | （大理石台面）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚；水泥预制 |
|  | 边台 | 3000*750*850 | 1 | 张 | （满柜结构）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 大型仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6200*750*850 | 1 | 张 | （满柜结构）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
| 2 | 中央台 | 3750*1500*850 | 2 | 张 | （满柜带凹结构，深：300）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| 3 | 边台 | 5700*750*850 | 1 | 张 | （满柜结构）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
| 4 | 全钢通风柜 | 1200*800*2350 | 1 | 台 | 全钢结构，柜体表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产12.7mm厚实芯板，耐强酸强碱，不锈钢外拉手，柜体采用1.2mm厚冷轧钢板经模具冲压而成；内衬板采用5mm厚康贝特板，视窗为5mm厚钢化玻璃，玻璃门可任意停留，带日光灯照明系统，并配有两组多功能插座； |
|  | 水盆及龙头 | 通风柜用 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为220*100*150，耐高温和耐酸碱，一体成型；单联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
|  | PCR室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4986*750*850 | 1 | 张 | （满柜带凹结构，深：300）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
| 2 | 试剂架 | 4146*250*750 | 1 | 套 | 钢制玻璃结构：钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；带活动挂板，玻璃采用12mm厚强化玻璃，可上下移动，边缘带铝型材护栏，防药品或试剂脱落； |
| 3 | 全钢通风柜 | 1200*800*2350 | 1 | 台 | 全钢结构，柜体表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产12.7mm厚实芯板，耐强酸强碱，不锈钢外拉手，柜体采用1.2mm厚冷轧钢板经模具冲压而成；内衬板采用5mm厚康贝特板，视窗为5mm厚钢化玻璃，玻璃门可任意停留，带日光灯照明系统，并配有两组多功能插座； |
|  | 男女休息室 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 4 | 个 | 铝合金框架结构，型材表面经环氧树脂粉体拷漆处理；柜体门板材质采用16mm厚三聚氰胺板，双开门，内置多层搁板，高低可调，带挂衣架； |
|  | 暗室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1650*750*850 | 1 | 张 | （满柜带凹结构，深：300）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| 2 | 角柜 | 1000*1000*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用18mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
| 3 | 边台 | 1430*750*850 | 1 | 张 | （满柜带凹结构，深：300）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 电泳室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3750*750*850 | 1 | 张 | （满柜带凹结构，深：300）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
|  | 试剂架 | 2950*250*750 | 1 | 套 | 钢制玻璃结构：钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；带活动挂板，玻璃采用12mm厚强化玻璃，可上下移动，边缘带铝型材护栏，防药品或试剂脱落； |
| 2 | 边台 | 1500*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 分子生物学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1700*750*850 | 1 | 张 | （满柜带凹结构，深：300）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 边台 | 1800*750*850 | 1 | 张 | （满柜带凹结构，深：300）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| 2 | 边台 | 1500*750*850 | 1 | 张 | （满柜带凹结构，深：300）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| 3 | 中央台 | 4500*1200*850 | 2 | 张 | （满柜带凹结构，深：300）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 试剂架 | 3750*300*750 | 2 | 套 | 钢制玻璃结构：钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；带活动挂板，玻璃采用12mm厚强化玻璃，可上下移动，边缘带铝型材护栏，防药品或试剂脱落； |
|  | 滴水架 | 500*600 | 2 | 个 | 材质：高密度PP，单面，底部托盘中间设有排水孔，可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用，颜色为灰色，安装方式是台式； |
| 4 | 全钢通风柜 | 1200*800*2350 | 1 | 台 | 全钢结构，柜体表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产12.7mm厚实芯板，耐强酸强碱，不锈钢外拉手，柜体采用1.2mm厚冷轧钢板经模具冲压而成；内衬板采用5mm厚康贝特板，视窗为5mm厚钢化玻璃，玻璃门可任意停留，带日光灯照明系统，并配有两组多功能插座； |
|  | RNA房 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 7240*750*850 | 1 | 张 | （满柜带凹结构，深：300）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
| 2 | 边台 | 1650*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| 3 | 全钢通风柜 | 1200*800*2350 | 1 | 台 | 全钢结构，柜体表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产12.7mm厚实芯板，耐强酸强碱，不锈钢外拉手，柜体采用1.2mm厚冷轧钢板经模具冲压而成；内衬板采用5mm厚康贝特板，视窗为5mm厚钢化玻璃，玻璃门可任意停留，带日光灯照明系统，并配有两组多功能插座； |
|  | 药物细胞实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| 2 | 全钢通风柜 | 1200*800*2350 | 1 | 台 | 全钢结构，柜体表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产12.7mm厚实芯板，耐强酸强碱，不锈钢外拉手，柜体采用1.2mm厚冷轧钢板经模具冲压而成；内衬板采用5mm厚康贝特板，视窗为5mm厚钢化玻璃，玻璃门可任意停留，带日光灯照明系统，并配有两组多功能插座； |
|  | 细胞室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3500*750*850 | 1 | 张 | C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 不锈钢传递窗 | 785*600*690 | 1 | 个 | 304不锈钢机械互锁传递窗 |
|  | 门厅 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3290*750*850 | 1 | 张 | （满柜结构，带一电脑位）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
|  | 水盆及龙头 | 大号 | 1 | 套 | 珠海台雄系列：水盆材料为PP,内径尺寸为550*450*290，耐高温和耐酸碱，一体成型；三联水龙头，铜制结构，表面环氧树脂高温拷漆处理，耐酸碱； |
| 2 | 边台 | 2450*750*850 | 1 | 张 | （满柜结构）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| 3 | 高柜 | 1500*320*2000 | 1 | 个 | 铝合金框架结构，采用37*37mm铝合金型材，型材表面经环氧树脂粉体拷漆处理；上为玻璃门，下为木门，柜体门板材质采用16mm厚三聚氰胺板，四开门，内置多层搁板，高低可调； |
|  | 暗室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2000*750*850 | 1 | 张 | （满柜结构，带一电脑位）C-FRAME结构，钢管采用40*60*1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理；台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，拉手为PVC U型槽一字拉手，柜体采用16mm厚三聚氰胺板，门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板，门板及柜体采用PVC封边条防水处理，抽屉配三节导轨，门板配105度铰链，钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； |
| * | 边台插座 |  | 89 | 套 | 材质，采用pp材质,一体成型,两头配PP材质堵头,配威斯堡多功能专用10A插座; |
|  | 风淋室 |  |  |  |  |
|  | 单人单吹风淋 | 1200*800*2350 | 1 | 套 | 304不锈钢材质; |

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 竞标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 8 | 开户银行许可证复印件 | 必备 |
| 9 | 投标设备通过ISO9001认证复印件 | 必备 |
| 10 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 13 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 14 | 其他材料 | 可提供 |

附件3

竞标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 （L×W×H）mm | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生殖遗传实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6400*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 边台 | 4850*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 肝癌研究实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6400*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 边台 | 4850*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 病原微生物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2400*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 边台 | 3200*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 冷库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1200*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 储物架 | 3200*500*2000 |  | 1 | 组 |  |  |
| 3 | 储物架 | 3000*500*2000 |  | 1 | 组 |  |  |
|  | 准备间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 病理室2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6000*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 中央台 | 3500*1500*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 病理室1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 边台 | 2300*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 边台 | 3350*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 试剂药品房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 洗涤台 | 800*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 矮柜 | 1800*750*300 |  | 1 | 张 |  |  |
| 4 | 全钢通风柜 | 1200*800*2350 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 脱水柜 | 1500*750*300 |  | 1 | 张 |  |  |
| 6 | 壁柜 | 1800*450*2000 |  | 2 | 组 |  |  |
|  | 消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 7100*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 洗涤间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 特大号 |  | 2 | 套 |  |  |
|  | 滴水架 | 500*600 |  | 3 | 个 |  |  |
| 2 | 边台 | 1800*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 边台 | 3000*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 大型仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 6200*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 中央台 | 3750*1500*850 |  | 2 | 张 |  |  |
| 3 | 边台 | 5700*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 全钢通风柜 | 1200*800*2350 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 通风柜用 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | PCR室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4986*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 试剂架 | 4146*250*750 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 全钢通风柜 | 1200*800*2350 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 男女休息室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900*450*1800 |  | 4 | 个 |  |  |
|  | 暗室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1650*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 角柜 | 1000*1000*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 边台 | 1430*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 电泳室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3750*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 试剂架 | 2950*250*750 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 边台 | 1500*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 分子生物学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1700*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 边台 | 1800*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 边台 | 1500*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
| 3 | 中央台 | 4500*1200*850 |  | 2 | 张 |  |  |
|  | 试剂架 | 3750*300*750 |  | 2 | 套 |  |  |
|  | 滴水架 | 500*600 |  | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 全钢通风柜 | 1200*800*2350 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | RNA房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 7240*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 边台 | 1650*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
| 3 | 全钢通风柜 | 1200*800*2350 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 药物细胞实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 全钢通风柜 | 1200*800*2350 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 细胞室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3500*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 不锈钢传递窗 | 785*600*690 |  | 1 | 个 |  |  |
|  | 门厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3290*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
|  | 水盆及龙头 | 大号 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 边台 | 2450*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
| 3 | 高柜 | 1500*320*2000 |  | 1 | 个 |  |  |
|  | 暗室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2000*750*850 |  | 1 | 张 |  |  |
| * | 边台插座 |  |  | 89 | 套 |  |  |
|  | 风淋室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单人单吹风淋 | 1200*800*2350 |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计:（人民币大写）：_____________________________（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包含运费、税费、安装费等所有费用。

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

竞标人（公章）

日期：    年   月   日

附件4

技术响应表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 招标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标项目的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

# 附件5

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

竞竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（采购采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在成交、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：