AHA BLS 基地所需设备一批采购参数

附件1：

成人半身心肺复苏模型招标参数及配置

一、数量：8套。

二、技术参数：

1、模型为模拟成人半身躯干部的心肺复苏模型，主要材质为高级硅胶，仿真的解剖结构，只有正确的头后仰/压额抬下颌动作才可开放气道。

2、模型身上需具有手位传感器感应按压手位正确以否，按压位置错误时需能够有提示。

3、模型身上需具有通气传感器感应通气次数。除了记录通气次数外，正确通气时有“bi”响声提示。吹气错误时也需有声音提示，提示音大小可以调节。

4、符合美国心脏协会AHA 2015指南等国际认可的主流CPR标准。可以手动控制颈动脉搏动。

5、需具有有线连接电子显示器或者无线连接带CPR技能数据反馈系统的平板报告仪的功能。

6、模型需带有3条大中小强度的弹簧，硬的约60公斤、软的约30公斤。默认安装在模型身上的为50公斤弹簧，符合美国心脏协会2015指南标准，替换不同弹簧模拟不同胸骨硬度的弹簧，以满足各种培训需求。

7、配置的电子显示器具有以下功能：

（1）液晶屏幕显示，有图形和文字两种显示方式。电子显示器无需单独内置电池，设计环保。

（2）配置的电子显示器为液晶屏幕显示，实时反馈按压深度、按压速率、是否完全回弹。

（3）模拟人会通过显示器自动记录按压的次数和吹气的次数。

（4）总结反馈正确按压百分比、正确吹气百分比 、CPR总时间（ 精确到几分几秒）

（5）具有练习、考核和评估三种显示模式。

可以显示：

（1）按压深度；（2）按压速率；（3）不完全回弹；（4）吹气量。

总结反馈:

（1）正确按压： ％；（2）正确吹气： ％；（3）CPR总时间: 分钟.秒；

（4）按压时间： ％。

8、模拟人自带蓝牙功能，可以无线连接反馈显示设备，支持从移动互联网下载反馈APP（应用程序）安装到学员自己的IOS系统的手机上，支持模型蓝牙无线连接到本人手机的APP，显示操作数据反馈界面功能。

9、模型预留了后期可以替换升级成有输液功能、模拟创伤的更高级功能的模拟四肢（另配），与躯干连接不需要另外的螺丝或工具即可便捷安装或拆卸。

10、独特设计的便携包装袋，打开所有拉链之后，可以展开平铺为一个跪垫进行CPR按压操作，无需额外购买跪垫。

11、产品使用的评分标准和通过界值是与美国心脏协会（AHA）心血管急救委员会共同开发的，该评分标准关于CPR每个部分（通气、按压、中断）的评分阈值都基于临床证据，产品交付清单中，附带提供美国心脏协会的官方证书，以证明符合AHA CPR 培训项目的要求。

12、内置锂电池，带有充电功能，不需要更换干电池，环保设计。

配置：半身模拟人1个，气道2条，面皮3个，包装袋1个，电子显示器1个，电源适配器1个，美国心脏协会认证证书1张。

附件2：

心肺复苏技能报告系统招标参数及配置

一、数量：1套。

二、技术参数：

1、系统软件安装在电脑上，能通过有线连接复苏心肺复苏模型（模拟人）和婴儿复苏模型。可以对心肺复苏模型进行实时反馈和总结性反馈，能够通过图形和文字两种显示方式显示。

2、实时的心肺复苏反馈：包括按压深度是否足够，回弹是否完全，按压频率是否正确，具体通气量百分比，中断按压时间等美国心脏协会2015指南标准要求的5个评估要点。当按压深度、按压回弹、按压频率正确时，实时的图形以绿色的图形显示，反之则以黄色的图形显示。

3、总结性反馈能够显示按压次数以及按压正确百分比、按压速度正确百分比、是否完全回弹的正确百分比、每次通气量以及通气的正确百分比和操作总时间和中断时间。在培训环节中能够保存和输出数据，数据可进行保存、查看，可以外接打印机进行打印。

4、能够自动根据学员的操作质量进行评分，而且能够清楚看到每个学员操作对应的时间点。并且每次操作项目的对错以否都有明确的提示和反馈报告。

5、系统带有练习（practice）和考核（test）模式，练习和考核模式都包含有：仅按压模式、仅通气模式、单人心肺复苏模式和双人心肺复苏模式。可以通过改变按压深度范围、按压频率范围、通气量范围以及通气频率范围，成立自己的考核标准。

6、在考核（test）模式中，带有自动触发倒计时功能，当开始第一次按压，系统会自动开始倒计时。并且带有“盲考”模式，可以选择隐藏实时反馈，仅显示时间，需要显示时候又可点击恢复到实时反馈界面。

7、能通过数据线可以把电脑将投影仪、更大尺寸的电视、显示器连接起来，适合进行实时展示。

8、该技能报告系统可以无线或者有线连接成人心肺复苏模型或者婴儿复苏模型，设置界面设计友好，可以通过改变数值就可以设置不同的用户标准，所设置的标准均符合美国心脏协会标准，用户可以根据自己培训需要设置不同的参数，以满足成人心肺复苏培训或者婴儿心肺复苏培训，具体功能如下：

第一，用户可以设置练习模式为4种，单人心肺复苏模式，双人心肺复苏模式，单纯按压模式，单纯通气模式。

第二，可以选择练习模式或者竞赛模式，合格分数可以自定义。

第三，按压深度可以调节，最小调节区间为30-55CM，适合婴儿复苏标准，最大可调节区间为40-60CM或者不限制，最小调节数值精确到1个单位。

第四，按压速度调节下限最小是90-110次每分钟，上限最大是100-130次每分钟，具体调节数值精确到1个单位。

第五，通气模式分别可以调节通气速率和通气量。通气速度最小可以调节区间为6-12次每分钟，最大调节区间为10-22次每分钟，精确数值到1个单位。通气量最小调节区间为250-600毫升潮气量，最大调节区间为400-1000毫升潮气量，最小调节数值为1毫升。

以上参数都可以灵活设置并保存，也可以进行二次设置。

9、电脑配置：便携笔记本电脑1台，需要同等或要优于以下要求：屏幕14寸，续航时间6小时以上 ，win7及以上操作系统。

10、产品使用的评分标准和通过界值是与美国心脏协会（AHA）心血管急救委员会共同开发的，该评分标准关于CPR每个部分（通气、按压、中断）的评分阈值都基于临床证据，产品附带提供美国心脏协会的官方证书，以证明符合AHA CPR 培训项目的要求。

11.配置清单：

（1）软件（已预安装） 1套。

（2）系统软件许可证（已预用于安装激活） 1个。

（3）笔记本电脑  1套。

附件3：

AED训练器招标参数及配置

一、数量：8套。

二、技术参数：

1、AED（自动体外心脏除颤器）训练器模拟了全球销量广泛的真实AED 的外形、操作和声音提示，用于AED使用的模拟培训。

2、内置10个预设的心脏性猝死停动病例,比如：室颤，一次或多次除颤成功；发现并改正故障，排除故障；非除颤心律等情景，这些训练程序依据国际上公认的急救员训练程序而编制，使用者在AED训练器上或者使用遥控器（另购）可以设置不同的病例模拟应对不同的救急处置情景。

3、模拟除颤器电池组的拆卸和插入，拉环状态指示灯模拟状态窗口以维护培训，模拟状态显示窗口中红色 “X”的错误条件，带开机开关、声音大小调节按钮、声音级别显示屏、除颤指示灯。

4、使用6颗C-cell（即2号）碱性电池，方便购买及更换。

5、带有指示操作的“1-2-3”步骤的指示卡的高质量手提软包（包装袋），增加了培训真实感，提供了耐用的设备存放包。

6、可升级增加遥控器（需另购）功能：可以控制训练过程，用于手动病例选择暂停/恢复功能、AED 训练器 2 音量控制、移动干扰、电池电量低或更换电池、电极连接松动、除颤或非除颤心律。

7、带编程套件高级功能，支持设定本地化语言设定：如普通话、英语、法语、西班牙、葡萄牙、日语、朝鲜语等多种语言发音选择，便于进行国际培训交流活动；自定义病例的创建、编辑和上传；设置各种参数以匹配除颤器的设定。

8、配置：主机1个，说明书1本，标准训练用电极片1对，手提包装袋（软包）1个，6颗C-cell（2号）碱性电池。

附件4：

婴儿模型4件装招标参数及配置

一、数量：2套。

二、技术参数：

1、婴儿模型用于婴儿CPR培训,每套包含有4个婴儿模型，有1个便携手提袋。

2、只有正确的仰头/抬下颌方可打开气道。

3、提供经济的一次性气道。

4、面皮可拆除 / 再用, 清洁容易。

5、根据声音提示可确定正确的按压深度。

6、配置：每套包含婴儿模型4个，每个婴儿模型均配有优质的专用衣服，梗塞物1包，说明书1个，袋子1个。

附件5：

医用呼吸面罩（导师专用）招标参数及配置

一、数量：12套。

二、技术参数：

1、随身呼吸面罩设计独特，面罩体积小，可以置于衣袋中随身携带。

2、用于进行CPR操作时阻挡液体和分泌物，是进行 CPR 时提供保护的优质选择。

3、随身呼吸面罩让病人和抢救人员有一定的距离，也更方便抢救人员观察病人唇部颜色和胸部起伏的情况。

4、配有防水过滤器和低阻力单向阀门组合在一起，单向阀门下面设有优质防水过滤器，可过滤抢救人员与病人之间交换的空气中的液体和分泌物等污染物，有效保护抢救人员和病人。

5、一次性单向阀门和过滤器合一更换。

6、配置：带有便携装塑料盒1个，随身面罩1个，单向吹气阀门1个。

附件6：

训练用呼吸面罩（学员专用）招标参数及配置

一、数量：48套。

二、技术参数：

1、用于心肺复苏的训练使用，面罩有盒子包装，携带方便。

2、可以覆盖于心肺复苏的嘴部，通过吹气阀门，进行人工呼吸，把气体吹入模型体内。

3、可以避免多人重复使用模型进行人工呼吸时的交叉污染，方便卫生。

4、配置：带有便携装塑料盒1个，随身面罩1个。

附件7:

训练用一次性单向吹气阀招标参数及配置

一、数量：100个。

二、技术参数：

1.吹气用阀门用于做心肺复苏术时，与呼吸面罩搭配使用，放置于病人或者心肺复苏模型的口中，CPR操作者通过该吹气用阀门进行人工呼吸。

2.配置：塑料吹气阀1个。

附件8：

硅胶复苏器（成人型）招标参数及配置

一、数量：8套。

二、技术参数：

1、硅胶复苏器是一种自充气手动呼吸器，适用于需要全部或间歇通气的病人。通气可在提供或不提供补充氧气的情况下实现，提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。适用于患者急救时的呼吸复苏。

2、成人型适合25Kg以上体重的病人。

3、要求为优质硅胶制造，一体化成人面罩，密封性能佳，容易清洁。

4.有多功能的面罩盖子，接触病人口部位非充气式，而是使用贴合性更紧的高级硅胶制造，避免因漏气带来的操作不便和风险。

5、过多的氧气可通过排气阀自动泄出，防止压力的蓄积与传输，供应氧被耗完后外周氧将会被自动利用，氧气的供应量可通过储氧袋来观察。

6、PEEP阀或测量清除监控呼出气体的设备可被接到转向器的接口上。

7、为了便于对病人进行观察，要求具有透明面罩, 带有独特多功能面罩盖子。

8、易于使用，对气流阻力的改变异常敏感。

9、性能优越，要求抗高压、高热，耐用，支持手动或机器自动清洁、主体构件可放入清洗机或消毒柜中，巴氏消毒、蒸汽高压灭菌和化学方法（领苯二甲醛、次氯酸钠）消毒。

10、配置：带有多功能面罩盖的硅胶面罩2个（尺寸3-4、4-5+），病人阀1个，成人通气囊(1600毫升)1个，进气/储气阀1个，可重复使用的储氧袋1个（2600毫升），说明书1本。

附件9：

硅胶复苏器（婴儿型）招标参数及配置

一、数量：8套。

二、技术参数：

1、硅胶复苏器是一种自充气手动呼吸器，适用于需要全部或间歇通气的病人。通气可在提供或不提供补充氧气的情况下实现，提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。适用于患者急救时的呼吸复苏。

2、婴儿型适合2.5Kg以下体重的病人。

3、要求为优质硅胶制造，一体化婴儿面罩，密封性能佳，容易清洁。

4、有多功能的面罩盖子，接触病人口部位非充气式，而是使用贴合性更紧的高级硅胶制造，避免因漏气带来的操作不便和风险。

5、过多的氧气可通过排气阀自动泄出，防止压力的蓄积与传输，供应氧被耗完后外周氧将会被自动利用，氧气的供应量可通过储氧袋来观察。

6、PEEP阀或测量清除监控呼出气体的设备可被接到转向器的接口上。

7、为了便于对病人进行观察，要求具有透明面罩, 带有独特多功能面罩盖子。

8、易于使用，对气流阻力的改变异常敏感。

9、性能优越，要求抗高压、高热，耐用，支持手动或机器自动清洁、主体构件可放入清洗机或消毒柜中，巴氏消毒、蒸汽高压灭菌和化学方法（领苯二甲醛、次氯酸钠）消毒。

10、配置：硅胶面罩2个（尺寸00、0/1），带有压力调节阀的病人阀1个，婴儿通气囊(240毫升)1个，进气/储气阀1个，可重复使用的储氧袋1个（600毫升），说明书1本。

附件10：

基础生命支持学员课程手册（中文）招标参数

一、数量：48本。

二、技术参数：

1、该课程手册是美国心脏协会正版授权的课程手册，符合第二阶段督导考核时48学员需要的教材。

附件11：

基础生命支持学员课程证书招标参数

一、数量：48本。

二、技术参数：

1、该证书由美国心脏协会颁发的BLS学员证书，有效期两年，可在美国心脏协会官网查询。

2、该证书有学员名称，编号等信息，并有美国心脏协会和相应培训中心落款认证。

附件12：

AHA急救培训中心文化墙招标参数

一、数量：1面。

二、技术参数：

1、用于培训中心文化墙、本院中心及相关课程宣传挂图制作、导师简介、环境美化,采用亚克力或者PVC等材料进行制作，现场定制。

注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。

售后服务及要求

一、竞标人提供的成人半身心肺复苏模型、心肺复苏技能报告系统、AED训练器、婴儿模型4件装、医用呼吸面罩（导师专用）、训练用呼吸面罩（学员专用）、训练用一次性单向吹气阀、硅胶复苏器（成人型）、硅胶复苏器（婴儿型）、基础生命支持学员课程手册（中文）、基础生命支持学员课程证书、AHA急救培训中心文化墙必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对招标产品提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，产品发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新产品。产品维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若产品存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的产品损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在24小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

2、除第6、7、10、11、12项外，其余投标产品要求为同一品牌产品，必须提供原厂彩页复印件与厂家授权书。

3、所有产品须符合美国心脏协会(AHA)心血管急救培训中心创建工作要求，中标供应商需全程协助采购人申报美国心脏协会心血管急救培训中心的创建工作和前期运营协助工作。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：柳州市人民医院，广西柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后30天内交货。

磋商响应文件装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 保证金证明 | 必备 |
| 4 | 竞争性磋商采购报价表 | 必备 |
| 5 | 技术响应、偏离情况说明表 | 必备 |
| 6 | 供货产品的技术参数 | 必备 |
| 7 | 供货产品的配置单 | 必备 |
| 8 | 供货产品彩页 | 必备 |
| 9 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 10 | 企业法人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖投标人公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |

# 响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

# 供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

保证金证明（格式）

进帐单或电汇凭证银行复印件

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签名

说明：

1.请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明供应商单位名称、项目名称及采购编号。出票人、汇款人须填写单位名称，不得填写个人姓名。

2.进帐单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整。

3.若柳州市人民医院保证金专户在规定递交的时间内没有收到其缴纳的磋商保证金，则取消其磋商资格。

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 竞争性磋商采购报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院AHA BLS 基地所需设备一批项目

采购项目编号：   柳人医招〔2020〕8号                           金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 （1） | 品牌及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 成人半身心肺复苏模型 | 8套 |  |  |  |  |
| 2 | 心肺复苏技能报告系统 | 1套 |  |  |  |  |
| 3 | AED训练器 | 8套 |  |  |  |  |
| 4 | 婴儿模型4件装 | 2套 |  |  |  |  |
| 5 | 医用呼吸面罩（导师专用） | 12套 |  |  |  |  |
| 6 | 训练用呼吸面罩（学员专用） | 48套 |  |  |  |  |
| 7 | 训练用一次性单向吹气阀 | 100个 |  |  |  |  |
| 8 | 硅胶复苏器（成人型） | 8套 |  |  |  |  |
| 9 | 硅胶复苏器（婴儿型） | 8套 |  |  |  |  |
| 10 | 基础生命支持学员课程手册（中文） | 48本 |  |  |  |  |
| 11 | 基础生命支持学员课程证书 | 48本 |  |  |  |  |
| 12 | AHA急救培训中心文化墙 | 1面 |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 技术响应、偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。