柳州市人民医院招标直饮水末端机参数

本次招标直饮水末端机数量约730台，请投标商在标书内分别提供壁挂式末端机（约700台）和立式末端机（约30台）的单价。此次招标总价上限为36万元。拆除原末端机并安装新机器的费用、税费、运费包含在投标的设备单价内。开标时请提供投标产品样品机，样品机将保留在医院直至公布中标结果。

1. 提供的投标产品符合国家标准GB/T22090-2008冷热饮水机标准的规定，并提供相关依据。

2.额定电压/频率：220V~50Hz。

3.防触电保护类型：Ⅰ类。

4.两龙头饮水，提供常温水、开水两种饮水方式。

5.食品级不锈钢内胆符合国家GB 9684-2011食品安全国家标准—不锈钢制品的规定。

6.具备防干烧保护。

7.提供投标产品的卫生许可批件。

8.提供投标产品的说明书、型号。

9.热水出水温度不低于90℃且当90℃以上水流出量不小于0.2L。

10.制热水能力不得低于3L/h。

11.出水阀出水量不得小于0.8L/min。

12.热水与常温水不得串温。

13.饮水机整体卫生要求应满足：微生物指标符合国家GB5749—2006生活饮用水卫生标准的规定，其他卫生指标应符合国家卫计委《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）规定。

14.饮水机实际耗电量不大于额定值。

15.投标单位列举末端机销售成功的案例（使用单位名称，开始使用时间，使用单位联系人姓名，联系电话等。以及在最近5年内签定的部分合同复印件）。

16.提供产品的质保期时长。

17.售后服务保障。