附件1：                     实训楼监控摄像系统技术参数

| 二、其他要求： 序号 | 设备/材料名称 | 性能参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外防水网络摄像机 | 海康或浙江大华等一线大品牌, 1、≥200万像素，采用1/2.7英寸，CMOS图像传感器，达到高分辨率实时图像输出。 2、可输出（1920x1080）@25fps，达到高分辨率实时或高帧率图像输出。 3、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 4、★信噪比满足59dB，应具有宽动态能力，其宽动态能力综合评价得分满足121，投标时须提供公安部检测报告证明。 5、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。 7、★可以对SD卡损坏、无空间进行检测，并可以给出提示，并支持显示存储卡可使用时长显示，支持可开启、关闭智能后检索，投标时须提供公安部检测报告证明。 8、支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 9、支持本地SD卡存储，最大支持128G，具有黑白名单功能，其中白名单可添加40个IP地址。 10、★支持在相同图像质量时开启smart264功能后，码率可节约1/3，支持可根据存储时间、存储空间大小配置录像计划，并根据视频图像的动态程度自动调整图像帧率和码率，投标时须提供公安部检测报告证明。 11、★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问，投标时须提供公安部检测报告证明。 12、具有≥20路取流路数能力，可连续实时不间断采集视频流满足实时视频预览要求。 13、具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口，1个音频输入、1个音频输出接口，支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 14、不低于IP67防尘防水等级，支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 15、★须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的加盖厂家公章的检验报告予以证明。 16、★须提供生产厂商的供货证明、售后服务原件，否则投标无效。 | 26 | 台 |
| 2 | 摄像机机型 | 根据现场定制枪机或半球机 | 26 | 台 |
| 3 | 防雨盒 | 要求必须是一线大品牌 | 26 | 个 |
| 4 | 数字高清网络硬盘录像机 | 大华或海康等一线大品牌，支持64路IPC接入， 1、可接入总带宽不小于320Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像，支持1200W高清网络视频的解码显示。 2、支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作。 3、可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像。 4、可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频。 5、★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆，支持录像打包时间1-280分钟可设置，投标时须提供公安部检测报告证明。 6、支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览。支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备。 7、支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像。 8、★支持1/8、1/4、1/2、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放，投标时须提供公安部检测报告证明。 9、支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊的网络摄像机接入与相关报警联动功能。 10、支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像。 11、支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏。 12、★可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字，支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作，投标时须提供公安部检测报告证明。 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 13、支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC。 14、★支持缩略图，拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图，投标时须提供公安部检测报告证明。 15、支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 16、支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口。 17、★须提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的加盖厂家公章的检验报告予以证明，须提供生产厂商的供货证明、售后服务原件。 | 1 | 台 |
| 5 | 网络红外快球 | 1、视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米； 2、支持20倍光学变焦； 3、支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux； 4、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 5、信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms； 6、★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准）； 7、支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置； 8、支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°；垂直手控速度不小于120°/S； 9、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 10、支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 11、支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级； 12、球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 13、支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域； 14、★支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC（以公安部检验报告为准）； 15、★支持48kHz音频采样率（以公安部检验报告为准）； 16、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警； 17、支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测； 18、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 3 | 台 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 要求必须是一线大品牌，监控硬盘 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 与录像机同一品牌，SATA6Gb/s 64M 4TB监控硬盘 | 16 | 块 |
| 7 | 专用适配器 | 要求必须是一线大品牌 与摄像机同一品牌 | 29 | 个 |
| 8 | 电梯专用摄像机 | 1、200万1/2.7” CMOS日夜型防水防暴迷你网络摄像机； 2、快门 1/3秒至1/100,000秒； 3、镜头 4mm, 水平视场角:79°(2.0mm,2.8mm,6mm可选), 水平视场角:115°； 4、调整角度 水平-15~15°,垂直0~90°,旋转-15~15°； 5、支持数字宽动态； 6、感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 7、存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 8、智能报警 区域入侵侦测,越界侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 9、工作温度和湿度 -30℃~60℃； 10、电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 11、防护等级 IP67；防暴等级 IK10°； | 3 | 台 |
| 9 | 无线网桥 | 如投标方方案不选择电梯专用网线。可选使用无线网桥， 传输标准采用802.11b或802.11g、802.11a和802.11n标准 | 3 | 对 |
| 10 | 核心交换机 | 必须要求是国内一线大品牌，中兴，海康威视，大华，24口全千兆、支持POE供电 | 1 | 台 |
| 11 | 交换机 | 必须要求是国内一线大品牌，中兴，海康威视，大华，8口全千兆、支持POE供电 | 6 | 台 |
| 12 | 室外立杆 | 高<=五米，管径<=140MM,管厚2.5MM以上，全杆新镀锌，配500*400不锈钢设备箱，箱内配空开插座 | 3 | 个 |
| 13 | 百兆光收发器 | H3C,华为,海康威视100M 单模一光一电 | 3 | 对 |
| 14 | 墙柜 | 墙柜4U， | 7台或投标方现场勘查估算 | 7台 |
| 15 | 千兆光收发器 | H3C,华为,海康威视1000M 单模一光一电 | 1 | 对 |
| 16 | 光纤 | 12芯单模光缆(层绞式轻铠装)GYSTS/报价包含熔纤，尾纤，跳线，终端盒等费用 | 300米或投标方现场勘查估算（室外立杆用） | 米 |
| 17 | 网络线 | 超五类4对双绞线，国标，纯铜 | 2000米或投标方现场勘查估算 | 米 |
| 18 | 电源线 | RVV3*1.0 | 300米或投标方现场勘查估算（室外立杆用） | 米 |
| 19 | 电梯专用网线 | 双钢丝，多股铜芯 | 300米或投标方现场勘查估算 | 米 |
| 20 | PVC管材 | 线管、线槽、接头、卡钉等 | 2300米或投标方现场勘查估算 | 米 |
| 21 | 管理电脑 | 需在中控室可以监控到全科楼各个点位，利用原有的管理电脑，配置:I7处理器，16G内存，128G固态硬盘，2T硬盘，GTX970独立显卡，27寸显示器 | 根据投标方具体方案自行估算是否需要另外配置 | 台 |

1、投标方投标前需先到现场勘察，尽可能利用上院方现有的设备资源。

2、投标人所投设备和材料必须是厂商原装的、全新的，除必须符合本技术要求与图纸资料要求外，还必须符合中国国家的有关标准和地方政府部门的有关规定。

3、投标人的货物应优于或等同参考品牌货物的有关技术、质量、安全标准，如发现中标人所供货物不满足采购要求的，采购人有权要求其更换符合采购要求的产品。

4、投标人自行考虑市场风险，招标文件《设备需求清单》中各项设备及材料数量仅为招标参考数量，投标人有义务在项目投标阶段，经过现场踏勘后，根据本招标文件在满足设计规范及用户需求的前提下进行方案深化设计及优化配置，投标人的投标用量可按能使本项目各系统最终实现功能目标的设计方案进行补充编制相应的需求量。对漏算或不算的，采购人将视为已包括在项目总价中，不再增加任何费用。

5、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于智能化系统招标清单及参数表中提出的要求。

6、投标人须提供设备的详细供货清单；各系统主要品牌须提供供货厂商出具的产品项目授权书及售后服务承诺书。

7、投标报价：需包含运输、装卸、调试、系统集成、培训、技术支持、售后服务等费用；

8、中标人须对合同中规定的系统工程提供至少24个月及以上的质保期，质保期内免费上门维修，接到故障通知后半小时内响应，1小时到达现场的承诺。

9、为保证系统无缝对接运行，摄像机，录像机，硬盘，支架，电源必须使用同一品牌。

附件2：                  技术响应表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 投标文件货物技术参数、功能响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外防水网络摄像机 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 2 | 摄像机型 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 3 | 防雨盒 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 4 | 数字高清网络硬盘录像机 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 5 | 网络红外快球 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 6 | 监控专用硬盘 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 7 | 专用适配器 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 8 | 电梯专用摄像机 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 9 | 无线网桥 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 10 | 核心交换机 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 11 | 交换机 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 12 | 室外立杆 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 13 | 百兆光收发器 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 14 | 墙柜 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 15 | 千兆光收发器 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 16 | 光纤 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 17 | 网络线 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 18 | 电源线 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 19 | 电梯专用网线 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 20 | PVC管材 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |
| 21 | 管理电脑 | 详见附件：实训楼监控摄像系统技术参数 |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件3                标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 销售授权书 |  |
| 11 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 12 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 13 | 产品主体材料合格证、使用说明书 | 必备 |
| 14 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 15 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 16 | 售后服务承诺书（须承诺与现有系统相兼容） | 必备 |
| 17 | 其他 | 必备 |

附件4              投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 单项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红外防水网络摄像机 | 海康威视或同等档次品牌 | 26台 |  |  |  |
|  | 摄像机型 | 国产 | 26台 |  |  |  |
|  | 防雨盒 | 国产 | 26台 |  |  |  |
|  | 数字高清网络硬盘录像机 | 海康威视或同等档次品牌 | 1台 |  |  |  |
|  | 网络红外快球 | 海康威视或同等档次品牌 | 3台 |  |  |  |
|  | 监控专用硬盘 | 一线大品牌 | 16块 |  |  |  |
|  | 专用适配器 | 一线大品牌 | 29个 |  |  |  |
|  | 电梯专用摄像机 | 海康威视或同等档次品牌 | 3个 |  |  |  |
|  | 无线网桥 | 一线大品牌 | 3对 |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 一线大品牌 | 1台 |  |  |  |
|  | 交换机 | 一线大品牌 | 6台 |  |  |  |
|  | 室外立杆 | 定制 | 3个 |  |  |  |
|  | 百兆光收发器 | 国产一线大品牌 | 3对 |  |  |  |
|  | 墙柜 | 国产一线大品牌 | 7台 |  |  |  |
|  | 千兆光收发器 | 国产一线大品牌 | 1对 |  |  |  |
|  | 光纤 | 国产一线大品牌 | 300米 |  |  |  |
|  | 网络线 | 国产一线大品牌 | 2000米 |  |  |  |
|  | 电源线 | 国产一线大品牌 | 300米 |  |  |  |
|  | 电梯专用网线 | 国产一线大品牌 | 300米 |  |  |  |
|  | PVC管材 | 国产一线大品牌 | 2300米 |  |  |  |
|  | 管理电脑 | 定制 | 1台 |  |  |  |
| A.1-21设备总金额合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| B.税金 |  | % |  |  |  |  |
| C.施工费 |  | % |  |  |  |  |
| 项目总价（A+B+C） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：以上所有项目含运输费、装卸费、安装费、调试费、检验检测费、培训费。

附件5

# 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：             全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

投标文件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、投标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

项目实施方案

由投标人按《项目招标要求》要求自行填写，所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月     日

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，须承诺与现有系统相兼容，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：