附件：1

第二住院楼热水系统节能改造设备清单及技术参数

一、 软件功能要求

热水刷卡系统软件具有设置使用热水时间的功能，热水使用时间一到，即刻关闭热水电磁阀，停止使用热水。

系统能对水控机自定义分组（如有50 个水控机，可设置为5 组每10 个水控机一组，也可设置为10 组每5 个一组）。并能对其中任何一组设置禁止刷卡使用，禁止起止时间可设置（精确到分），可按天重复可按月重复无需每天都设一遍。

感应IC卡录入软件系统有相应的卡号记录且可设置只允许许可的区域使用。

- 硬件技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理计算机 | （联想、戴尔、惠普）商用机，20 寸以上 IPS 液晶显示器 | 1台 |  |
| 2 | 发卡器 | 读写器和射频卡之间采用加密算法，卡和设备双向验证，通讯错误自动侦测;具有完整的读写卡操作功能;提供完整的动态库，方便做二次开发，可广泛应用于图书借阅、会议签到、机房收费、高速公路收费等场合;读写距离：25mm;工作频率：13.56MHZ（M37 为2.4G）;读写时间：小于0.3 秒;LED显示：八位LED 显示;通讯方式：usb;通讯 速率：9600/115200bits/s;工作电压：usb 取电;环境温度：-10°С --50°С;相对湿度：30%--95%。 | 1台 |  |
| 3 | 感应式IC 卡 |  | 350张 |  |
| 4 | 电源 | 12V25A 防水电源. | 12台 |  |
| 5 | 水控终端 | 全防水设计，键盘和上下壳接缝双层设计并有硅胶密封件防水；独有节水设计，采用读卡和开关双重方式控水，插卡后按下开水键出水，拿走卡或按下停止键停止出水，更加人性化和节水；独有节电设计，设备在没有读到卡或没有按键操作情况下30 分钟自动断电，读卡或按键后自动启动；采用计时方式扣费，可以对费率进行灵活设置，符合各种要求;采用计量方式扣费，配合流量表，计费更加科学、合理;采用电子钱包方式，仅记录消费额，免去帐目核对的烦恼，采用采集卡即可提取消费累计数据;避免工程布线，无须复杂联网，减少施工量.维护方便;用户充值简易方便，可以通过自助充值机进行卡内转帐和管理中心充值两种方式;读写卡类型：符合MIFARE标准卡;工作频率：13.56MHZ;读写时间：小于0.3 秒;感应距离：25-50mm（可放卡）;发卡量：无限制;最大记录量：4000 万条;数据保存：FLASH 保存数据，掉电不丢失;计费精度：0.01 元;显示：6 位数码管显示;工作电压：DC12V，工耗＜ 3W;环境温度：0℃-50℃。水控机在脱机和联网的状态下能每天自动生成（可设置1-1000)分钟的使用时间（对所有卡有效），每天生成的时间不累计到第二天，清零点时间可设置，每天自动生成的时间量在联网和脱机状态下都可设置更改，联网状态下可单机设置更改也可批量设置更改或按组设置更改。 | 90台 |  |
| 6 | 控水阀 | 额定电压： DC12V;工作电流： 600mA;静 态电流：400mA;使用寿命：≥15 万次;阀体 材质：黄铜;外螺纹铜管接头：4 分（φ15）， 带可拆卸滤网，引线式电磁线圈不锈钢外 罩。 | 90个 |  |
| 7 | 主电源线 | RVV3×2.5电源线 | 2000米 | 可按各厂家自己设计数量，结算以实际数量为准。 |
| 8 | 主信号线 | 2×1.5屏蔽信号线 | 2000米 | 可按各厂家自己设计数量，结算以实际数量为准。 |
| 9 | 主电源箱 | 600×400×200电源箱(包含电器配件) | 1套 | 可按各厂家自己设计数量 |
| 10 | 分电源箱 | 300×400×200电源箱(包含电器配件) | 6套 | 可按各厂家自己设计数量 |
| 11 | 4口串口服务器 | 用于水控机末端设备信号与主机电脑连接 | 3台 | 可按各厂家自己设计数量，结算以实际数量为准。 |
| 12 | 8口串口服务器 | 用于水控机末端设备信号与主机电脑连接 | 1台 |  |
| 13 | 六类通信屏蔽线 |  | 100米 | 可按各厂家自己设计数量，结算以实际数量为准。 |
| 14 | 辅助材料 | 线管、线槽、水管弯头、电源线、电箱等，需投标方列出辅助材料详细清单及各个配件的价格 | 根据实际需要厂家自行估算 | 结算以实际使用数量为准 |

三、商务要求

| 商务要求 |  |
| --- | --- |
| 综合要求 | 一、基本要求 1、投标人所投设备和材料必须是厂商原装的、全新的，除必须符合本技术要求与图纸资料要求外，还必须符合中国国家的有关标准和地方政府部门的有关规定。 2、投标人的货物应优于或等同参考品牌货物的有关技术、质量、安全标准，如提供优于采购文件要求的货物，需附上制造商的相关技术证明文件；在资格后审或施工过程中，发现中标人所供货物不满足采购要求的，采购人有权要求其更换符合采购要求的产品。 3、所有招标资料中未表示出来而在本技术要求中提及的设备、材料和工作都应包括在承包合同中由中标人供应和完成。凡是没有明确说明但可以推断而又是整体系统安装和运行时不可缺少或必需的一切附属配件和工作也应包括在承包合同中由承包商供应和完成。 4、投标人必须在原智能化设计的基础上进行系统方案设计，方案的设计不能改变原设计的主要内容，承包方不能以此要求办理变更或增加工程造价。 5、工地现场只提供给中标人存放设备材料的场所，其人员的生活住宿自行解决。 6、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于智能化系统招标清单及参数表中提出的要求。 7、投标产品必须满足标附件功能要求，否则投标无效。 二、实质性要求和条件： 1、产品质量按现行国家标准和技术规范，必须是原厂原装。 2、表中注明为同一生产厂家的产品必须是同一厂家产品，以保证系统的稳定性。 3、产品实行“三包”，即包退、包换、包修，因产品质量问题发生的相关费用由中标单位承担。 4、按工程进度要求供货到施工现场，包装、卸货、安装并负责调试。 5、如果供方不能按需方的进度要求供货，需方有权终止合同，由此引起的全部责任由供方负责。 三、设计及相关资料的提供 提供包括以下设计及相关资料及服务工作但不仅限于以下： 1、收到中标通知书后15天内，中标人须按招标人要求完成与院方的技术交底,现场勘查和施工图会审工作。施工过程中必须根据现场情况完成施工图二次深化设计并必须经过业主单位的审核确认后，方能按二次深化设计施工。 2、设备材料样本和使用操作说明书； 3、投标人须提供设备的详细供货清单；各系统主要品牌须提供供货厂商出具的产品项目授权书及售后服务承诺书。 4、在设备材料到货后招标人应派员到工地进行验收，若发现任何损坏及质量问题，中标人负责更换，该工作所产生的费用由中标人自行负责。 四、投标报价及合同价款规定： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； 2、合同价款：投标人自行考虑市场风险，招标文件《设备需求清单》中各项设备及材料数量仅为招标参考数量，投标人有义务在项目投标阶段，经过现场踏勘后，根据本招标文件附件在满足设计规范及用户需求的前提下进行方案深化设计及优化配置，投标人的投标用量可按能使本项目各系统最终实现功能目标的设计方案进行补充编制相应的需求量。对漏算或不算的，采购人将视为已包括在项目总价中，不再增加任何费用。 五、其他说明和要求： 1、在每件产品上，标明产品合格证、生产厂家、名称、规格型号等内容，所选用的设备均有合格证、质保书、产地证明等质量保证依据。 2、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 3、投标品牌必须在广西有使用中的5个以上大型案例，并提供合同复印件或其他材料。 |
| 安装、调试及试运行要求 | 一、安装 1、施工职责： 中标人必须全面执行和承担合同文件中规定的各项条款，负责合同项目的施工与维护。按合同规定配备所需的人员和机械设备，保证工程进度、工程质量以及施工现场的安全。按期完成合同项目工程，遵守有关法令、法律及各项规定。中标人委派的工程项目负责人是施工现场负责人，代表中标人处理日常工程现场施工、维护工作。 2、施工管理 1)中标人在签订合同后应即做好施工前准备工作。 2)开工前中标人必须进一步对施工图纸进行现场核对。 3)为保证良好的工程质量、计划进度，中标人必须对每道工序进行认真的检查、测量和调试，填写好当日的施工日记和各种记录，以备工程随时检查。 4)在施工中中标人对其承包的工程范围内的安全负有全部责任，由于中标人管理不善或过失造成的一切安全、质量事故，其责任概由中标人自负，招标人不承担任何责任和支付任何费用。 二、安装调试及试运行 在调试期间，中标人在现场负责测试和调试。测试、调试方法应由甲方认可后方可执行。 设备运行需在院方的工程技术人员的监督下进行。 |
| 验收要求 | 1、运行期满各项指标达到设计要求，由院方向中标人签发验收合格为准。验收按国家有关标准和规定执行。 2、运行结果符合合同要求。 3、在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到招标人的认可。 4、所有合同中规定的设备、专用工具都已提交。 5、整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。 |
| 技术培训及售后服务要求 | 1、技术培训 中标人应向医院工作人员提供操作维护、机房管理等培训，在技术标定出具体的培训人数、时间、地点、培训内容、培训费用等，培训费用在投标承诺书中作出承诺。 2、售后服务 a．投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及接到故障通知后半小时内响应，1小时到达现场的承诺。如没有按时响应或确认不能按时到达，医院可选择第三方进行维修，所需费用由中标人支付。 b．中标人须对合同中规定的系统工程提供至少24个月的质保期。 c．在质保期结束之日前7天，须由业主工程师对设备进行再一次测试，任何故障须由中标人自费解决。解决后，中标人需一式两份质保期终止报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期，业主单位确认后方可终止质保期。 d. 工程竣工后交付发包人前，承包人承担保管责任，费用由承包人承担。 e. 备件供应 投标方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。表格格式按样表，不计入本次投标报价，为投标商建议的零备件和工具表。投标人须在投标文件本章节中提供备品备件库表，由拟定项目负责人签字并加盖投标单位公章。 |
| 质保期 | 所有产品免费质保期以原厂商标准执行 |
| 交付使用期及 地点 | 1、交付使用期：签订合同之日根据采购人通知起 30 天内完成设备安装调试及验收通过，并交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 |

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 产品主体材料合格证、使用说明书 | 必备 |
| 13 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 14 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 15 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 16 | 水控机产品使用授权书 | 必备 |

附件3

技术响应表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理计算机 | 1台 | （联想、戴尔、惠普）商用机，20 寸以上 IPS 液晶显示器 |  |
| 2 | 发卡器 | 1台 | 读写器和射频卡之间采用加密算法，卡和设备双向验证，通讯错误自动侦测;具有完整的读写卡操作功能;提供完整的动态库，方便做二次开发，可广泛应用于图书借阅、会议签到、机房收费、高速公路收费等场合;读写距离：25mm;工作频率：13.56MHZ（M37 为2.4G）;读写时间：小于0.3 秒;LED显示：八位LED 显示;通讯方式：usb;通讯 速率：9600/115200bits/s;工作电压：usb 取电;环境温度：-10°С --50°С;相对湿度：30%--95%。 |  |
| 3 | 感应式IC 卡 | 350张 |  |  |
| 4 | 电源 | 12台 | 12V25A 防水电源. |  |
| 5 | 水控终端 | 90台 | 全防水设计，键盘和上下壳接缝双层设计并有硅胶密封件防水；独有节水设计，采用读卡和开关双重方式控水，插卡后按下开水键出水，拿走卡或按下停止键停止出水，更加人性化和节水；独有节电设计，设备在没有读到卡或没有按键操作情况下30 分钟自动断电，读卡或按键后自动启动；采用计时方式扣费，可以对费率进行灵活设置，符合各种要求;采用计量方式扣费，配合流量表，计费更加科学、合理;采用电子钱包方式，仅记录消费额，免去帐目核对的烦恼，采用采集卡即可提取消费累计数据;避免工程布线，无须复杂联网，减少施工量.维护方便;用户充值简易方便，可以通过自助充值机进行卡内转帐和管理中心充值两种方式;读写卡类型：符合MIFARE标准卡;工作频率：13.56MHZ;读写时间：小于0.3 秒;感应距离：25-50mm（可放卡）;发卡量：无限制;最大记录量：4000 万条;数据保存：FLASH 保存数据，掉电不丢失;计费精度：0.01 元;显示：6 位数码管显示;工作电压：DC12V，工耗＜ 3W;环境温度：0℃-50℃。水控机在脱机和联网的状态下能每天自动生成（可设置1-1000)分钟的使用时间（对所有卡有效），每天生成的时间不累计到第二天，清零点时间可设置，每天自动生成的时间量在联网和脱机状态下都可设置更改，联网状态下可单机设置更改也可批量设置更改或按组设置更改。 |  |
| 6 | 控水阀 | 90个 | 额定电压： DC12V;工作电流： 600mA;静 态电流：400mA;使用寿命：≥15 万次;阀体 材质：黄铜;外螺纹铜管接头：4 分（φ15）， 带可拆卸滤网，引线式电磁线圈不锈钢外 罩。 |  |
| 7 | 主电源线 | 2000米 | RVV3×2.5电源线（可按各厂家自己设计数量，结算以实际数量为准）。 |  |
| 8 | 主信号线 | 2000米 | 2×1.5屏蔽信号线（可按各厂家自己设计数量，结算以实际数量为准）。 |  |
| 9 | 主电源箱 | 1套 | 600×400×200电源箱(包含电器配件) |  |
| 10 | 分电源箱 | 6套 | 300×400×200电源箱(包含电器配件) |  |
| 11 | 4口串口服务器 | 3台 | 用于水控机末端设备信号与主机电脑连接 |  |
| 12 | 8口串口服务器 | 1台 | 用于水控机末端设备信号与主机电脑连接 |  |
| 13 | 六类通信屏蔽线 | 100米 |  |  |
| 14 | 辅助材料 | 1批 | 线管、线槽、水管弯头、电源线、电箱等，需投标方列出辅助材料详细清单及各个配件的价格 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。