附件1

门诊住院大楼一层部门改造为自动门技术要求和参数

需要节能改造位置及方案如下：

- 中央监控室东面(儿科出入口)外加装固定铝合金隔断及平开门（内开式）。

- 中央花园楼梯间玻璃门改为304#不锈钢自动90度平开门（二樘外开式）。

- 介入室（新农合）出入口玻璃门改为304#不锈钢自动90度平开门（一樘外开式）。

- 住院楼西面(磁共振) 出入口玻璃门改为304#不锈钢自动90度平开门（一樘内开式）。

- 住院楼CT室东面出入口玻璃门改为304#不锈钢自动90度平开门（一樘内开式）。

| 1、中央监控室东面固定隔断及平开门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 304#不锈钢隔断，8厘钢化玻璃 | 304#不锈钢规格60*80 | ㎡ | 8.6 |
| 2 | 304#不锈钢包边门体 | 304#不锈钢 | 套 | 1 |
| 3 | 304#不锈钢拉手 | 304#不锈钢 | 把 | 4 |
| 4 | 304#不锈钢地插及锁具 | 304#不锈钢 | 套 | 4 |
| 5 | 门窗周边塞缝 | 水泥砂浆1:2.5 | 项 | 1 |
| 2、中央花园楼梯间自动90度平开门(二樘) |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 自动90度平开门 | 品牌参照欧尼克、盖泽、史丹利等 | ㎡ | 6.4 |
| 2 | 电机组 | 品牌参照欧尼克、盖泽、史丹利等 电源220V-240V | 套 | 2 |
| 3 | 传感器 | 国内一线品牌 电源12V-24V | 套 | 2 |
| 4 | 安全防夹电眼 | 国内一线品牌 电源12V-36V | 套 | 2 |
| 5 | 304#不锈钢包边门体 | 304#不锈钢 | 套 | 2 |
| 6 | 304#不锈钢电动伸缩门电动装置 | 国内一线品牌 | 套 | 4 |
| 7 | 门窗周边塞缝 | 水泥砂浆1:2.5 | 项 | 1 |
| 8 | 超时报警装置 | 开门超过3分钟未关闭自动门现场发出警报 | 项 | 1 |
| 3、介入室（新农合）自动90度平开门 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 自动90度平开门 | 品牌参照欧尼克、盖泽、史丹利等 | ㎡ | 5.7 |
| 2 | 欧尼克自动平移门电机组 | 品牌参照欧尼克、盖泽、史丹利等 电源220V-240V | 套 | 1 |
| 3 | 传感器 | 国内一线品牌 电源12V-24V | 套 | 1 |
| 4 | 安全防夹电眼 | 国内一线品牌 电源12V-36V | 套 | 1 |
| 5 | 304#不锈钢包边门体 | 304#不锈钢 | 套 | 1 |
| 6 | 304#不锈钢电动伸缩门电动装置 | 国内一线品牌 | 套 | 2 |
| 7 | 门窗周边塞缝 | 水泥砂浆1:2.5 | 项 | 1 |
| 4、住院楼（磁共振）西面自动90度平开门 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 自动90度平开门 | 品牌参考欧尼克、盖泽、史丹利等 | ㎡ | 5.2 |
| 2 | 电机组 | 品牌参考欧尼克、盖泽、史丹利等 电源220V-240V | 套 | 1 |
| 3 | 传感器 | 国内一线品牌 电源12V-24V | 套 | 1 |
| 4 | 安全防夹电眼 | 国内一线品牌 电源12V-36V | 套 | 1 |
| 5 | 304#不锈钢包边门体 | 304#不锈钢 | 套 | 1 |
| 6 | 304#不锈钢电动伸缩门电动装置 | 国内一线品牌 | 套 | 2 |
| 7 | 门窗周边塞缝 | 水泥砂浆1:2.5 | 项 | 1 |
| 5、住院楼（CT室）东面自动90度平开门 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 自动90度平开门 | 品牌参考欧尼克、盖泽、史丹利等 | ㎡ | 5.2 |
| 2 | 电机组 | 品牌参考欧尼克、盖泽、史丹利等 电源220V-240V | 套 | 1 |
| 3 | 传感器 | 国内一线品牌 电源12V-24V | 套 | 1 |
| 4 | 安全防夹电眼 | 国内一线品牌 电源12V-36V | 套 | 1 |
| 5 | 304#不锈钢包边门体 | 304#不锈钢 | 套 | 1 |
| 6 | 304#不锈钢电动伸缩门电动装置 | 国内一线品牌 | 套 | 2 |
| 7 | 门窗周边塞缝 | 水泥砂浆1:2.5 | 项 | 1 |

备注：质保期1年，在柳州有正规合同关系的售后维保部门，产品出现设备故障半小时响应，1小时内到达现场处理，12小时内恢复正常运转，若无法修复须提供同档次或以上产品备件，确保设备正常运转及工作。中标人在设备安装调试完毕交付使用时免费培训采购方人员正常使用设备。

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 产品主体材料合格证、使用说明书 | 必备 |
| 13 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 14 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 15 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 16 | 其他 | 可提供 |