附件1

柳州市人民医院办公楼第一学术厅LED电子显示屏招标参数

一.项目地点：柳州市人民医院

二.项目内容：柳州市人民医院办公楼第一学术厅LED电子显示屏采购项目

三.具体要求：

（一）供应商资质要求：

1.投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2.投标设备制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证及ISO14001环境管理系列认证。

3.投标人为生产厂家需的必须为5年以上经营经验的LED专业生产厂家（营业执照经营范围中，须有LED电子显示屏制作，加工经营许可），具备LED电子显示屏制作，加工的技术力量、服务体系和售后服务的良好信誉；投标人为代理商的，需持有代理产品生产厂家授权书。

4.在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

5.产品认证：通过3C、CE及中国节能产品认证。

（二）产品参数：见附件2

附件2

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内P2全彩色 LED显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED电子显示屏 | 1套 | 利亚德、元亨、奥拓 | 一．显示屏技术要求： 1.像素间距：2mm，显示颜色：1R1G1B； 2.物理密度：250000点/㎡ 3.平整度：0.15mm，箱体间缝隙0.15 4.支持单点亮度和色度校正 5.白平衡亮度600-800cd/㎡（6500K，校正后） 6.色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值。 7.对比度5000:1 8.视角：水平视角160°，垂直视角140° 9.刷新频率3000HZ 10.换帧频率：50&60HZ 11.灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度 12.模组亮度均匀性98% 13.峰值功耗360W/㎡ 14.寿命典型值50000小时 15.工作温度范围-10℃-40℃ 16.存储温度范围-20℃-60℃ 17.在40℃ 80%RH恒定湿热环境下，工作正常。 18.按照SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为优 19.显示屏整屏参数：净显示面积：27.9340㎡； ★20.以上3-18条技术参数必须满足，投标时需提供经CNAS和CMA认可的第三方检测机构依据SJ/T 11281-2007 《发光二极管(LED)显示屏测试方法》出具的检测报告复印件加盖厂家公章，且必须与谈判采购文件（本一览表）3-8条的参数相符，否则竞标无效 。 |
| 2 | 控制系统 | 1套(含发送／接收) | 利亚德 、德普达、卡莱特 | 同步控制，含3台发送卡/76张接收卡 ★大屏控制系统需与LED小间距显示产品为同一品牌（提供证明材料复印件，加盖厂家公章）。 发送卡： 具备强大的视频信号接收能力，支持HDMI高清数据接口，最大可接收2560*1600像素的超清数字信号，同时，首创4千兆网口输出，单卡最大可支持2560像素，最高1600像素的大屏。支持12bit高位数颜色输入；采用高速双USB与PC通讯，并可用于多发送级联，操作更加简单方便。 接收卡： • 新一代处理内核，显示效果更完美； • 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； • 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； • 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； • 支持1级起灰； • 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； • 一卡支持所有芯片，无需切换或升级程序； • 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； |
| 3 | 屏体框架/装饰结构 | 1套 | 定制 | 钢结构内框，高级专用铝型材包边 1.钢结构内框,黑色铝型材或钛金不锈钢包边， 2.钢结构要求： 2.1显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标； 2.2支撑钢结构需做好防锈处理； ★2.3提供钢结构设计的CAD设计图和工程设计计算书 |
| 4 | 支撑结构 | 1套 | 定制 | 安装支撑钢结构 支撑钢结构，需按国家相关标准要求施工。要求达到国家或行业标准，与显示屏配套用。 |
| 5 | 音频设备 | 1套 | SONY、SHURE、 Vinal | 数字音频处理器: ★含话筒数字分配器、反馈抑制器、高性能的多片DSP并行处理， ★高精度的(多比特)A/D，D/A转换器， 1. ★全参数数字参量均衡器 2. ★专业级压限处理器； 3. ★专业的自动反馈抑制功能，★要求完全消除回输啸叫。 |
| 6 | 视频处理器 | 1台 | 国产 | 带载920万点，五画面拼接器，输入信号：1路HDMI1.4(4K)、1路DP1.1(4K)、2路DVI、1路SDI、1路VGA、输出：4路DVI、1路HDMI（预监），16种场景任意切换，多画面预监 ★凡上述参数需出具针对该项目的产品功能性确认函；提供厂家针对该项目的授权书质保承诺函，提供国家强制3C认证证书； |
| 7 | 智能配电箱、防雷系统 | 1套 | 国产 | 1.功率容量（KVA）：30； 2.输入接线方式：3相4线&地线； 3.输入电压（V）：380； 4.输入频率（Hz）：50/60； 5.输出接线方式：3相4线&地线； 6.输出电压（V）：220——380； 7.输出分路：4路单相220V； 8.分路开关容量（A）：10，单相/三相可选； 9.防雷：C级30kVA； 10.Ip等级：Ip20； 11.标准：国家强制3C认证 |
| 8 | 通讯线及线槽 | 1批 | 国产 | 国标，与显示屏配套（需保证到控制机房） |
| 9 | 电源线及线槽 | 1批 | 国产 | 国标，与显示屏配套（需保证到控制机房） |
| 10 | LED显示屏系统软件 | 1套 | 国产 | ★与LED屏同品牌,自主知识产权LED显示屏系统配套设置软件，方便业主定制升级(提供证明材料复印件，加盖厂家公章) 1.控制场景模式的调用以及各场景的命名、更改、保存，设备输入信号可预先摆放，对各种场景进行存储，制定成各种模式场景，需要时将场景进行调用使用； 2.对各种输入信号进行管理，可自定义添加RGB、Video、DVI、SDI等多种信号源，并且方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、保存等各种窗口的编辑管理； 3.实现对主流厂家、主流型号的切换矩阵以及多功能设备进行联动控制； 4.提供二次开发接口和中控设备通讯协议，为第三方和各类控制设备提供支持，包括可接入主流中控系统，实现中控系统对园艺信息馆项目（大屏显示系统）各组成部分的控制； 5.基于局域网的网络控制以及网络信号的添加，可对接入的IP流媒体信号窗口进行图像编辑，方便图像在多种显示模式下的使用； 6.支持显示信号窗口快速定位，根据已设定模式及场景，可快速的实现对多个屏幕窗口的随意摆放，控制图像的多种显示模式； 7.支持显示信号窗口快速定位，简便操作即可快速实现对多个屏幕窗口的随意摆放，控制图像的多种显示模式； 8.网格等分模式化定位，具备虚拟窗口模式，可对窗口精确显示。 |
| 商务要求 | 一.投标产品资质要求 ★1.LED产品须具有以下资质：3C证书、CE证书、节能认证证书；有自主知识产权的控制软件著作权证书（提供证书复印件），PLC控制证书 ★2.一体化驱动主板设计，拥有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术专利。 3.LED屏幕、配电柜PLC、视频拼接处理器以及混合矩阵等周边设备可以共用一台触控主机进行控制，同时支持IPAD终端触控，触控主机通过网络端口分别与LED控制器，视频拼接处理器进行连接。 二.生产厂家资质要求 ★1.厂家有安全生产许可证,钢结构工程专业承包资质证书（提供复印件）、电子工程承包资质（提供复印件） ★2.在广西区内有工商注册的分公司售后服务机构，提供本地化服务 三.质保要求： 必须在投标文件中提供LED厂家售后服务承诺书、供货保证书原件。 四.其他要求 1.本项目的主要工作内容为LED电子显示屏安装工程，具体包含：施工方案设计、货物的采购、基础及接线施工、设备就位安装、电源线及通信线等线缆敷设（含挖沟埋地）、防雷系统的设计及施工、设备调试、现场卫生清理、验收及人员培训等，投标人的报价要求包含上述内容。 2.投标人应根据项目要求，在投标文件中做出符合实际项目具体情况的安装施工等技术方案。并提供由合法专业设计机构设计的框架结构、土建、基础、综合布线、防雷、安装等技术图纸，原件备查。 ★3.LED设备必须是具备厂家合法渠道的全新正品产品；中标人在中标公告发布后3个工作日内须带投标产品（一个标准LED显示屏箱体、控制系统、多媒体网络信息系统）到采购单位按招标文件要求进行技术测试，如未进行测试或中标供应商所提供的货物经测试后不能满足招标要求，视为恶意竞标，中标无效。 4.安装调试必须严格执行国家有关的技术标准和本项目的要求，中标人自负施工人员、设备安全责任。 ★5.投标人必须在投标地有售后服务能力。投标人必须在柳州市有固定的售后服务机构，并具有不少于3名专职技术人员的服务队伍(必须提供办公地点固定电话、场地等有关证明材料并加盖公章、技术人员社保证明)；柳州市以外的竞标人同时提供分支机构营业执照或办事处机构登记证明等合法证明，原件备查。 6.LED显示屏必须是满足国标产品。 7.中标人必须严格按投标时所附的图纸施工，因中标人自身原因导致的施工量增减项所产生的一切费用，均由中标人自行承担。 8.质保期3年（自交货并验收合格之日起计）；质保期自竣工验收合格投入使用之日起计，质保期内产品实行三包。在质保期内因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由中标人负责。 9.交付使用时间： 合同签订之日起 5 日（日历日）内安装调试完毕，并且验收合格； 10.交货地点：柳州市（采购人指定地点） |  |  |  |
| 售后服务要求 | 1.提供的产品是原厂生产的、符合国家、行业和生产者的质量检测标准、所有设备均为原厂原装、无维修记录货物，并向用户交付相关资料。 2.免费送货、现场安装调试，提供货物的使用、操作培训。 3.本项目的质保期限为3年, 终身技术支援服务质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理， 超过质保期只收维修材料费。 4.销售之日起执行符合国家“三包”规定相应条款。 5.如使用方举办重大活动，派专业人员到现场，协助使用方圆满完成活动，并无偿提供，使用方没有购买的特殊设备。 6.设备出现故障，随叫随到为使用单位维修，30分钟内作出反应，立即作出详细的故障处理方案并在12小时内到达用户现场，24个小时内按国家及行业标准排除故障。如当天不能按时修好，无偿提供相应替代产品给使用方暂时使用，来保证使用方设备的正常运行。 7.对因为使用方人员的不正当使用所造成的设备损坏不在保修范围，但也积极的帮助使用方维修设备，并保证提供优惠价格的配件服务。 8.保修期内遇屏幕出现暗点，亮点，坏点均免费更换显示模块。 9.中标人负责免费培训3-6名熟练使用人员。 |  |  |  |

附件3

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 竞标人基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 4 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 5 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 7 | LED电子显示屏竞标货物生产厂商营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 投标设备生产厂家有效的ISO9000系列质量体系认证及ISO14001环境管理系列认证证书复印件 | 必备 |
| 9 | 代理产品生产厂家授权书 | 投标人为代理商的必备 |
| 10 | 法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |
| 11 | 产品有效的3C、CE及中国节能产品认证证书复印件 | 必备 |
| 12 | 技术参数表中标“★”的证明材料（包含但不仅限于检测报告、钢结构设计的CAD设计图和工程设计计算书、产品功能性确认函等） | 必备 |
| 13 | 竞标报价表 | 必备 |
| 14 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 15 | 售后服务承诺书（格式自拟） | 必备 |
| 16 | 投标人自2015年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 17 | 其他材料 | 可提供 |

附件4

竞标报价表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 竞标型号、规格 | 竞标品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩色LED显示屏 |  |  | 27.9340 | 平方米 |  |  |
| 2 | 全彩控制系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 屏体框架/装饰结构 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 支撑结构 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 音频设备 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 视频处理器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 智能配电箱、防雷系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 通讯线及线槽 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 电源线及线槽 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | LED显示屏系统软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包含产品价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险、税费等所有相关费用。

竞标人必须如实填写竞标货物规格型号

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

竞标人（公章）

日期：    年   月   日

# 附件5

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

技术规格偏离表（格式）

| 注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

竞标人（公章）

日期：    年   月   日